# 采样保持电路

## 拓扑描述

由 一个模拟开关 S、一个保持电容 CH 与 一个缓冲运算放大器 A1（接成跟随器） 组成。电路关键节点：输入节点（信号源 Vin 接模拟开关 S 的输入端）；保持节点（S 的输出端、CH 上端、A1 的 IN+ 相连）；输出节点（A1 的 OUT，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：模拟开关 S 的输入脚接输入节点、输出脚接保持节点、控制脚接采样/保持控制信号；CH 一端接保持节点、另一端接地 GND；A1 的 IN+ 接保持节点、IN− 与其 OUT 短接（跟随器）、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE。

由此构成采样保持组态：开关闭合时 CH 跟踪输入采样，断开时 CH 保持电压并由高输入阻抗缓冲器读出，用于 ADC 前端把瞬时模拟量保持稳定。

## 工作原理

采样阶段开关导通，输出（及电容电压）跟踪输入；保持阶段开关关断，电容因几乎无泄放而保持断开前一瞬的电压，供后续电路稳定转换。

## 关键计算公式

- 采样阶段建立到误差内的最短时间：

tacq=RonCHln1ε

- 保持阶段的电压跌落（漏电流 IL）：

ΔVΔt=ILCH

- 保持电容充电电压（理想跟踪）：

VH=Vin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ron​ | 开关导通电阻 | Ω |
| CH​ | 保持电容 | F |
| ε​ | 允许相对误差 | — |
| tacq​ | 采样（捕获）时间 | s |
| IL​ | 漏电流 | A |
| ΔV​ | 电压跌落 | V |

## 元件调整影响

- CH 增大 → 保持期电压跌落减小，但采样建立更慢（tacq 增大）。

- Ron 减小 → 采样更快、带宽更高。

- 漏电流 IL 越小（优质开关、低偏置运放）→ 保持性能越好。

- 缓冲器输入阻抗越高、输入偏置电流越小 → 保持精度越高。

## 典型参数示例

- Ron=100 Ω、CH=1 nF、要求误差 ε=0.01：tacq=100×10−9×ln100≈0.46 μs。

- CH=1 nF、漏电流 IL=1 nA：ΔVΔt=1×10−91×10−9=1 V/s。

## 常见器件型号

- 采样保持 IC：LF398、AD585、SHC5320。

- 模拟开关：TS5A23157、CD4053。

- 缓冲运放：OPA627、AD8628。

## 注意事项

- 保持电容应选低漏电、低介质吸收（如聚苯乙烯、NP0）类型。

- 电路板保持节点需精心布局防泄漏，避免走线与焊盘引入漏电。

- 采样与保持的时序（开关驱动信号）需严格控制，避免电荷注入误差。

- 缓冲运放须低输入偏置电流，否则保持期电压持续漂移。

## 参考资料

- Wikipedia: Sample and hold。

- TI 产品页 LF398。

- Analog Devices AD585 数据手册。