# 隔离放大电路

## 拓扑描述

由 输入侧放大器 A1、隔离屏障（光耦、变压器/电容/磁隔离）与 输出侧放大器 A2 三部分组成，两侧由独立隔离电源供电。电路关键节点：输入侧节点（信号 Vin 接 A1 的输入端，A1 输出经调制/驱动送入隔离屏障的发送端）；隔离传输环节（发送端信号跨过隔离屏障耦合到接收端）；输出侧节点（接收端信号经 A2 解调/放大后输出 Vout）。

各元件管脚连接：A1 的输入脚接输入信号、输出脚接隔离屏障的发送端，电源脚接隔离侧电源 VDD1/GND1；隔离屏障 的发送端接 A1 输出、接收端接 A2 输入，两侧地（GND1 与 GND2）物理隔离；A2 的输入脚接隔离屏障接收端、输出脚接输出节点 Vout，电源脚接隔离侧电源 VDD2/GND2。

由此构成隔离放大组态：输入与输出之间无直接电气连接，信号跨隔离屏障传输并被放大，用于高共模电压、危险电压或不同地之间信号的隔离测量。

## 工作原理

输入侧把模拟信号经调制（或线性光耦 / 隔离运放）跨过隔离屏障传输，输出侧解调并放大，使前后级在电气上完全隔离，同时保留信号的线性、精度，实现安全与共模抑制。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vout=G⋅Vin

- 整体共模抑制比（隔离度）：

CMRR=20lgAdAcm

- 隔离栅隔直共模（隔离阻挡电压关系）由隔离耐压决定，可写为：

VISO≥VCM

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入信号 | V |
| Vout​ | 输出信号 | V |
| G​ | 增益 | — |
| Ad​ | 差模增益 | — |
| Acm​ | 共模增益 | — |
| VISO​ | 隔离耐压 | V |

## 元件调整影响

- 增益设定电阻（或增益引脚）调大 → 输出增益增大。

- 隔离屏障的耐压能力越大 → 可承受的共模 / 危险电压越高。

- 调制频率与滤波设计 → 影响带宽与噪声 / 纹波。

- 隔离电源的爬电距离与布局 → 决定长期耐压与安全。

## 典型参数示例

- Vin=100 mV、G=20：Vout=20×0.1=2 V。

- 若差模增益 Ad=20、共模增益 Acm=0.001：CMRR=20lg200.001≈86 dB。

## 常见器件型号

- 隔离放大器：AMC1200、ISO124、AD202。

- 线性光耦：HCNR201、IL300。

- 隔离电源：SN6501（变压器驱动）。

## 注意事项

- 隔离放大器的两侧必须使用独立的隔离电源，否则隔离失效。

- 关注隔离耐压、爬电距离与安规要求（如医疗、工业标准）。

- 输入侧与输出侧地平面应物理分隔，避免跨隔离走线破坏隔离。

- 线性光耦方案需 CT（电流传输比）稳定性与温漂补偿。

## 参考资料

- Wikipedia: Isolation amplifier。

- Texas Instruments 产品页 AMC1200。

- Broadcom HCNR201 数据手册。