# D 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 PWM 比较器 U1、一对功率开关管（半桥：上管 Q1 与下管 Q2，全桥时为两对四管)、输出滤波电感 L、滤波电容 C 与 负载 RL 组成，采用 单电源 +VDD 供电。电路共有 7 个关键节点：节点① 调制输入节点（输入信号 Vin 与高频三角载波 Vtri 分别接 U1 的两个输入端）；节点② PWM 驱动节点（U1 的输出为 PWM 方波，驱动 Q1、Q2 的栅极 G）；节点③ 半桥中点（Q1 的源极 S 与 Q2 的漏极 D 相连，并接滤波电感 L 的一端）；节点④ 正电源节点（Q1 的漏极 D 接 +VDD）；节点⑤ 地节点（Q2 的源极 S 接 GND）；节点⑥ 输出节点（L 的另一端与 C 的一端、RL 的上端相连，作为输出 Vout）；节点⑦ 输出地节点（C 的另一端与 RL 的下端接 GND）。

各元件管脚连接：U1 的 IN+ 与 IN− 分别接调制输入节点（信号与三角载波）、OUT 输出 PWM 方波至 PWM 驱动节点；Q1 的 G 接 PWM 驱动节点、D 接正电源节点、S 接半桥中点；Q2 的 G 接 PWM 驱动节点、D 接半桥中点、S 接地节点；L 一端接半桥中点、另一端接输出节点；C 一端接输出节点、另一端接地节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。

由此构成”输入信号与三角波比较产生占空比正比于幅值的 PWM 方波、开关管在饱和与截止之间切换、经 LC 低通滤波还原为放大的模拟信号”的 D 类开关功放组态，开关管仅在开关瞬间损耗，效率可达 90% 以上。

## 工作原理

开关管工作在完全导通或完全截止的开关状态（几乎不消耗功率），PWM 的占空比携带输入信号信息；输出 LC 低通滤波器滤除高频开关分量，仅保留音频或基带分量，从而在负载上得到放大的模拟波形。

## 关键计算公式

- 输出 PWM 平均电压（占空比 D 时）：

Vavg=D⋅VDD

- 调制深度（输入信号峰值 Vm、三角波峰值 Vtri）：

D(t)=12+Vm2Vtrisin(ωmt)

- 输出功率（正弦满幅）：

Po=VDD22RL

- 理想效率（不计开关与导通损耗）：

η≈100%

- 输出滤波截止频率（须高于信号、低于开关频率）：

fc=12πLC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| Vm、Vtri | 信号、三角载波峰值 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| L、C | 输出滤波电感、电容 | H、F |
| fc​ | 滤波截止频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 开关频率 fsw ↑ → 输出纹波与失真减小、滤波易实现，但开关损耗增大。

- 输出电感 L ↑ → 纹波电流减小，但带宽与瞬态响应变差、体积增大。

- VDD ↑ → 输出功率增大，但开关管耐压与 EMI 增加。

- 死区时间过大 → 交越失真增大；过小 → 有直通风险。

- 输出电容决定高频残波抑制，需兼顾稳定性。

## 典型参数示例

- 取 VDD=24 V、RL=4 Ω：Po=2422×4=72 W。

- 取 L=22 μH、C=1 μF：fc=12π22×10−6×1×10−6≈33.9 kHz（开关频率须远高于此，如 300 kHz 以上）。

## 常见器件型号

- D 类音频功放 IC：TPA3116D2、TPA3255、TAS5630、IRS2092。

- 半桥驱动：IR2110、IRS20957。

- 功率 MOSFET：IRF540N、CSD18540、FDMS86181。

## 注意事项

- EMI 与开关噪声大，需良好的 PCB 布局、接地与 LC 滤波。

- 输出 LC 滤波器与负载阻抗强相关，需按标称负载设计。

- 需设置死区防止桥臂直通。

- 高频 PWM 残波可能进入下游，注意屏蔽与去耦。

## 参考资料

- Wikipedia: Class-D amplifier。

- TI 产品页：TPA3116D2、TPA3255 数据手册。

- 《现代音频功率放大器设计》相关章节。