# E 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 一个射频开关管 Q、并联电容 Cp（含管子输出电容）、串联谐振电感 LS、串联谐振电容 CS、射频扼流圈 RFC 与 负载 RL 组成，采用 单电源 VDD 供电。电路共有 5 个关键节点：节点① 电源节点（VDD 的正端接 RFC 的一端）；节点② 漏极节点（RFC 的另一端、Q 的漏极 D、Cp 的一端与 LS 的一端四点相连）；节点③ 谐振中间节点（LS 的另一端与 CS 的一端相连）；节点④ 输出节点（CS 的另一端与 RL 的一端相连）；节点⑤ 地节点（Q 的源极 S、Cp 的另一端、RL 的另一端均接 GND）。

各元件管脚连接：RFC 一端接电源节点、另一端接漏极节点（向漏极馈电）；Q 的 G 接射频驱动节点、D 接漏极节点、S 接地节点；Cp 一端接漏极节点、另一端接地节点；LS 一端接漏极节点、另一端接谐振中间节点；CS 一端接谐振中间节点、另一端接输出节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。

由此构成”开关管以约 50% 占空比工作、并联电容 Cp 与串联 LC 网络调谐在基波、经零电压/零导数软开关（ZVS/ZDS）把能量以基波正弦送往负载”的单管 E 类开关射频功放组态，消除开关瞬间电压电流重叠损耗，理论效率可达 100%。

## 工作原理

管子周期性地通断；精心选择 Cp 与负载网络，使开关在关断时漏极电压延迟上升、导通瞬间漏极电压及其导数为零（零电压、零导数开关，ZVS/ZDS），从而消除开关瞬间的电压电流重叠损耗，能量经串联谐振回路以基波正弦送到负载。

## 关键计算公式

- 负载网络品质因数（基波串联回路）：

QL=ω0LSRL

- 并联电容取值（决定 ZVS 条件，Sokal 近似）：

Cp=1ω02LS⋅1QL

- 谐振频率：

f0=12πLSCS

- 直流到负载的功率（理想效率 100%）：

Po=VDD2RL⋅g(QL)

- 峰值漏极电压（约 3.6 倍电源电压）：

Vds,peak≈3.56 VDD

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| LS、CS | 串联谐振电感、电容 | H、F |
| Cp​ | 并联（漏极）电容 | F |
| RL​ | 负载电阻（折合） | Ω |
| f0​ | 基波频率 | Hz |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| QL​ | 有载品质因数 | — |

## 元件调整影响

- Cp 偏大 → 导通时刻漏极电压不为零，产生放电损耗、效率下降。

- Cp 偏小 → 漏极电压波形过高、器件电压应力增大。

- QL ↑ → 谐波抑制好、波形纯，但元件应力与网络损耗增大。

- 负载 RL 变化 → 破坏 ZVS 条件，效率与功率随之变化（对失配敏感）。

- 开关频率偏离 f0 过大时软开关失效。

## 典型参数示例

- 取 f0=13.56 MHz、LS=1 μH：由 f0=12πLSCS 解 CS=1(2πf0)2LS≈138 pF。

- 取 QL=5、RL=50 Ω：由 QL=ω0LS/RL 得 LS=5×502π×13.56×106≈2.93 μH（可反解 Cp 校核 ZVS）。

## 常见器件型号

- 射频功率 MOSFET：IRF510、2SK2973、MRF系列 LDMOS。

- 宽带射频管：MRF6VP2600H、BLF578（大功率 E 类末级）。

- GaN 射频管可按 E 类使用：常见于 ISM 频段（如 GAN）。

## 注意事项

- 对负载阻抗变化敏感，失谐或失配会破坏 ZVS、效率骤降。

- 漏极峰值电压约 3.5 倍 VDD，器件耐压须留裕量。

- 输出需谐波滤波以满足射频规范。

- 设计需用数值仿真/负载牵引验证 ZVS 波形。

## 参考资料

- Wikipedia: Power amplifier classes（Class E）。

- N.O. Sokal《Class-E RF Power Amplifiers》（QEX）。

- 《高频电子线路》（张肃文 主编）。