# F 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 一个开关管 Q、基波串联谐振网络（电感 L0、电容 C0）、三次谐波并联 LC 陷波（电感 L3、电容 C3）、射频扼流圈 RFC、输出匹配/负载 RL 组成，采用 单电源 VDD 供电。电路共有 5 个关键节点：节点① 电源节点（VDD 接 RFC 的一端）；节点② 漏极节点（RFC 的另一端、Q 的漏极 D、基波网络 L0 一端、三次谐波陷波 L3 与 C3 一端四点相连）；节点③ 基波谐振中间节点（L0 的另一端与 C0 的一端相连）；节点④ 输出节点（C0 的另一端与 RL 的一端相连）；节点⑤ 地节点（Q 的源极 S、L3 与 C3 的另一端、RL 的另一端均接 GND）。

各元件管脚连接：RFC 一端接电源节点、另一端接漏极节点（馈电）；Q 的 G 接射频驱动节点、D 接漏极节点、S 接地节点；L0 一端接漏极节点、另一端接基波谐振中间节点；C0 一端接基波谐振中间节点、另一端接输出节点；L3 一端接漏极节点、另一端接地节点；C3 一端接漏极节点、另一端接地节点（L3 与 C3 组成并联谐振于三次谐波的陷波）；RL 一端接输出节点、另一端接地节点（基波能量经 L0–C0 送抵负载）。

由此构成”漏极经基波串联谐振网络送能到负载、三次谐波并联陷波与基波网络一起对谐波提供特定阻抗终端”的 F 类开关射频功放组态，通过奇次谐波开路、偶次谐波短路把漏极电压整形为近似方波、电流整形为半正弦，减小波形重叠损耗，理论效率可达 100%。

## 工作原理

开关状态下，用外接谐振网络对各次谐波提供特定阻抗终端：奇次谐波开路（电压为奇次谐波叠加成方波）、偶次谐波短路（电流为偶次谐波叠加成半正弦），从而电压电流在开关周期内几乎没有同时非零的区间，开关损耗趋零，基波能量高效送往负载。

## 关键计算公式

- 基波输出功率（VDD 为电源、Vom 为基波电压峰值）：

Po=VomI12

- 理想方波电压的基波分量（谐波调谐理想化）：

V1=4πVDD

- 三次谐波陷波（并联 LC）谐振频率：

f3=12πL3C3=3f0

- 基波网络谐振频率：

f0=12πL0C0

- 理想效率（所有谐波均被正确终端）：

ηmax→100%

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| Vom、I1 | 基波电压、电流峰值 | V、A |
| f0​ | 基波频率 | Hz |
| L0、C0 | 基波谐振电感、电容 | H、F |
| L3、C3 | 三次谐波谐振电感、电容 | H、F |
| ηmax​ | 最大效率 | — |

## 元件调整影响

- 三次谐波陷波失谐 → 漏极波形偏离方波，重叠损耗增大、效率下降。

- 偶次谐波未短路 → 电流波形变差，开关耗散上升。

- 谐波网络 Q 值不足 → 谐波抑制不充分，效率与线性均受影响。

- 失配负载 → 漏极电压峰值升高，器件应力增大。

- 谐波阶数整形越高越接近理想方波，但电路复杂度显著上升。

## 典型参数示例

- 取 f0=1 GHz、L3=1 nH：三次陷波电容 C3=1(2π×3×109)2×1×10−9≈2.8 pF。

- 取 VDD=28 V（理想化）：基波电压峰值 V1=4π×28≈35.7 V。

## 常见器件型号

- 大功率 LDMOS：MRF6VP2600H、BLF578 系列（广播/ISM 频段）。

- GaN 器件：CGH40006、QPD1010（高频 F 类/逆 F 类）。

- 双极射频管：MRF4427（较低频段谐波调谐）。

## 注意事项

- 谐波网络对频率敏感，仅适合窄带/点频功放。

- 需要给出正确的奇偶次谐波终端，否则反而增大损耗。

- 漏极电压应力高，器件耐压须留裕量。

- 高频实现需考虑寄生参数，通常需电磁仿真优化。

## 参考资料

- Wikipedia: Power amplifier classes（Class F）。

- F.H. Raab《Class-E, Class-C, and Class-F Power Amplifiers》。

- 《高频电子线路》（张肃文 主编）。