# H 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 一对互补推挽输出管（上管 Q1 为 NPN、下管 Q2 为 PNP）、输出幅度监测与电源轨控制电路 Uc、可动态调整的浮动电源轨 Vrail(t)（含正、负侧）与 负载 RL 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 输出节点（中点）（Q1 的发射极 E、Q2 的发射极 E 与 RL 的上端相连）；节点② 地节点（RL 的下端接 GND）；节点③ 浮动正电源节点（Q1 的集电极 C 接 Vrail(t) 正轨）；节点④ 浮动负电源节点（Q2 的集电极 C 接 −Vrail(t) 负轨）；节点⑤ 输入驱动节点（Q1、Q2 的基极 B 接前级驱动信号）；节点⑥ 控制节点（Uc 监测输出幅度并向浮动电源轨送出控制信号）。

各元件管脚连接：Q1（NPN） 的 B 接输入驱动节点、C 接浮动正电源节点、E 接输出节点；Q2（PNP） 的 B 接输入驱动节点、C 接浮动负电源节点、E 接输出节点；Uc 实时监测输出幅度并向控制节点送出控制信号，使 Vrail(t)≈|Vout(t)|+Vdrop；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。

由此构成”浮动电源轨电压随信号包络连续（或分多级近似连续）变化、功率管两端压降始终维持在较小值”的 H 类浮动电源推挽功放组态，进一步降低管耗、提高效率，主要用于大功率音频功放。

## 工作原理

输出幅度监测电路实时控制电源轨电压跟随信号包络上下浮动，使功率管始终工作在低管压降状态，从而显著减小功率管上的耗散；信号小时电源降低、信号大时电源升高，平均耗能随信号自适应下降。

## 关键计算公式

- 输出功率（峰值 Vom、负载 RL）：

Po=Vom22RL

- 理想的浮动电源轨（保持管压降 Vdrop 恒定）：

Vrail(t)=|Vout(t)|+Vdrop

- 理想化管耗（相对固定轨大幅降低）：

Pd≈2πVomVdropRL

- 整体效率：

η=PoPo+Pd

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vom​ | 输出峰值电压 | V |
| Vdrop​ | 功率管最小压降 | V |
| Vrail(t)​ | 随时间变化的供电轨 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Po、Pd | 输出功率、管耗 | W |
| η​ | 效率 | — |

## 元件调整影响

- 电源轨跟随带宽 ↑ → 追踪包络更准、失真更低，但开关/辅助电源损耗上升。

- 最小压降 Vdrop 设置过大 → 效率下降、发热增大。

- Vdrop 过小 → 输出摆幅不足或削波。

- 浮动电源若分多级近似，则级数越多越接近理想效率。

- 电源跟踪环节带来额外开关噪声，需抑制。

## 典型参数示例

- 取 Vom=45 V、RL=8 Ω：Po=4522×8=126.6 W。

- 取 Vdrop=5 V：管耗 Pd=2π45×58≈17.9 W，效率 η=126.6126.6+17.9≈87.6%（远高于同工况固定轨 AB 类的约 70%）。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型（H 类多数由分立元件 + 辅助开关电源实现）。

- 功率对管：MJL21193/MJL21194、TIP3055/TIP2955。

- D 类/开关辅助电源作浮动轨：常见用升压/可调 SMPS 实现。

## 注意事项

- 浮动电源跟踪环节复杂，需兼顾速度与稳定性。

- 电源开关噪声可能串入输出，需良好滤波与屏蔽。

- 大动态瞬态时电源须能快速升压，避免削波。

- 相比 G 类连续化效率更高，但实现成本与难度更大。

## 参考资料

- Wikipedia: Power amplifier classes（Class H）。

- Douglas Self《Audio Power Amplifier Design Handbook》。

- 《现代音响功率放大器设计》相关章节。