# 唱机前置放大电路 RIAA

## 拓扑描述

唱机前置放大电路由低噪声运放 A1、输入耦合电容 Ci、反馈网络电阻 Rf、R1、R2、R3 与电容 Cf、C1、C2，以及输入电阻 Rg 组成。节点定义如下：输入节点 Nin 接唱头输出并串入耦合电容 Ci；运放反相输入端节点 N− 汇集 Rg 与反馈网络的返回端；输出节点 Nout 为运放 A1 的输出；反馈节点 Nfb 为 Nout 经 RC 网络的连接点；地节点 GND 汇集 Rg 的冷端、反馈网络的接地端与信号地。

各元件管脚连接：运放 A1 的 IN− 接 N−，IN+ 接 GND（交流接地或经偏置到参考地），OUT 接 Nout，V+、V− 分接正负电源；耦合电容 Ci 一端接 Nin，另一端接 N−；输入电阻 Rg 一端接 N−，另一端接 GND；反馈电阻 Rf 一端接 Nout，另一端接 Nfb；R1、C1 串联构成 f3≈2122 Hz 转折的支路，一端接 Nfb，另一端经 Rf 回到 N−；R2、C2 构成中频转折支路并联于 Nfb 与 N− 之间；R3 与 C3 构成低频转折支路，其中残余电容并接使三个时间常数 τ1=3180μs、τ2=318μs、τ3=75μs 对应 f1≈50 Hz、f2≈500 Hz、f3≈2122 Hz。

该电路为运放反相/同相放大加 RIAA 反均衡负反馈网络，实现低频提升、高频衰减的唱头重放均衡与放大。

## 工作原理

唱片刻录时对低频衰减、高频提升（RIAA 预加重），重放时必须反向均衡（低频提升、高频衰减），使最终频响平坦。反馈网络中 RC 元件形成三个转折频率（f1≈50 Hz、f2≈500 Hz、f3≈2122 Hz），配合运放增益实现 RIAA 反均衡曲线。

## 关键计算公式

- RIAA 三个时间常数：

τ1=3180 μs, τ2=318 μs, τ3=75 μs

- 对应转折频率：

f1=12πτ1≈50 Hz, f2=12πτ2≈500 Hz, f3=12πτ3≈2122 Hz

- 时间常数与 RC 关系：

τ=RC

- 1 kHz 处增益（典型 MM 级）：

AV≈100 (40 dB)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| τ1,τ2,τ3​ | RIAA 时间常数 | s |
| f1,f2,f3​ | 转折频率 | Hz |
| R,C​ | 均衡网络电阻、电容 | Ω、F |
| AV​ | 增益 | — |

## 元件调整影响

- 均衡 C 或 R 偏差 ↑ → 对应转折频率偏移，频响偏离 RIAA 标准，听感改变。

- 输入级增益 ↑ → 输出电压提高，但噪声与过载风险增加。

- 反馈网络元件精度直接决定均衡精度，须选用高精度（≤1%）元件。

- MC 唱头输出更弱，需额外低噪声预放级或升压变压器。

## 典型参数示例

- 反馈网络取 R=318 kΩ、C=1 nF：τ=RC=318×103×10−9=318 μs，对应 f2≈500 Hz。

- 取 R=3180 kΩ、C=1 nF：τ=3180 μs，对应 f1≈50 Hz。

## 常见器件型号

- 低噪声运放：NE5532、LM4562、OPA1612、AD797。

- 集成唱放：TDA7297（音频）、常用唱放 IC 按需选型。

## 注意事项

- 唱头阻抗较低（MM 约 47 kΩ 负载、MC 更低），输入阻抗需匹配。

- 50 Hz 处增益随频率降低而升高，须抑制电源工频干扰与转盘机械噪声。

- 元件精度不足会导致低频翘曲或高频滚降误差，需严格选配。

## 参考资料

- Wikipedia: RIAA equalization。

- TI: OPA1612 数据手册（低噪声音频）。

- 《音频测量与控制》唱机前置放大器设计。