# 图示均衡电路 EQ

## 拓扑描述

图示均衡电路以单段”运放 A1＋回旋器等效电感”的带通型为例，由运放 A1、负反馈电阻 Rf、输入电阻 Ri、回旋器电容 C1、回旋器电阻 R2、R3、R4 与频段调节电位器 P1 组成；多段时各段并联在公共母线上。节点定义如下：输入节点 Nin 接信号源及 Ri；运放反相输入节点 N− 汇集 Ri 与反馈支路；输出节点 Nout 为运放输出；电位器中点节点 Np 为 P1 的滑动端；回旋器等效电感连接节点 Ng 为运放 A1 与回旋器相连处；地节点 GND 汇集各电阻冷端与回旋器接地端。

各元件管脚连接：运放 A1 的 IN− 接 N−，IN+ 接 GND，OUT 接 Nout，V+、V− 分接正负电源；输入电阻 Ri 一端接 Nin，另一端接 N−；反馈电阻 Rf 一端接 Nout，另一端接 N−；电位器 P1 一端接 Nout、另一端接 N−、滑动端接 Np；回旋器中电容 C1 一端接 Ng，另一端接 GND；电阻 R2 一端接 Ng、另一端接运放 A1 的输出（作为回旋器的同相正反馈电阻）；电阻 R3、R4 构成分压把 Nout 的电压反馈到 Ng 与 GND，使回旋器呈现等效电感 Leq=R1R2C。

该段拓扑为运放加回旋器模拟电感的带通谐振段，P1 在 Nout 与 N− 之间滑动即改变该频段的提升/衰减量；多段并接叠加即构成图示均衡器。

## 工作原理

每个频段是一个中心频率固定的带通滤波/谐振网络，电位器改变该频段在带通内的提升或衰减量，其余频率基本不受影响。所有频段叠加后，用户可通过电位器位置直观看出曲线的形状，实现对频响的分段整形。

## 关键计算公式

- 各段中心频率（等比排列，相邻比为 k）：

fn+1=k⋅fn

- 回旋器等效电感：

Leq=R1R2C

- 谐振中心频率：

f0=12πLeqC=12πCR1R2

- 品质因数：

Q=f0BW

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f0​ | 谐振中心频率 | Hz |
| Leq​ | 回旋器等效电感 | H |
| R1,R2​ | 回旋器电阻 | Ω |
| C​ | 谐振电容 | F |
| Q​ | 品质因数 | — |
| BW​ | 频段带宽 | Hz |

## 元件调整影响

- R1 或 R2 ↑ → 等效电感增大，中心频率 f0 下降。

- C ↑ → 中心频率下降，各段频率整体下移。

- Q ↑ → 该段影响频带变窄，相邻频段重叠减小、调节更精细。

- 电位器处于中点时该段增益为 0 dB，两端分别对应最大提升与最大衰减。

## 典型参数示例

- 10 段图示均衡相邻频率比 k=102000031.25≈2（约按倍频程 31.25 Hz~20 kHz 排列）。

- 设 R1=R2=10 kΩ、C=100 nF：f0=12π×100×10−9×104×104≈159 Hz。

## 常见器件型号

- 运放：NE5532、TL072、OPA2134、BA3812（专用图示均衡 IC）。

- DSP 数字均衡：ADAU1701、TI TAS5508。

## 注意事项

- 多段级联时注意相位叠加与噪声积累，应用低噪声运放。

- 回旋器受运放带宽限制，高频段 Q 与增益易偏差，需留裕量。

- 极端提升可能导致削波，需留足输出余量或加限幅。

## 参考资料

- Wikipedia: Equalization (audio)。

- 《音频信号处理》图示均衡器设计。

- Analog Devices: ADAU1701 数据手册。