# 话筒前置放大电路

## 拓扑描述

话筒前置放大电路由低噪声运放 A1、输入耦合电容 C1、C2、输入偏置/负载电阻 R1、R2、反馈电阻 Rf、增益电阻 Rg、驻极体偏置电阻 Rb（电容话筒时）及幻象电源隔离电阻等组成。节点定义如下：输入正节点 N+in 与输入负节点 N−in 分别接话筒差分输出；运放同相输入节点 N+、反相输入节点 N− 汇集成差分输入对；输出节点 Nout 为运放输出；地节点 GND 汇集 R1、Rg 的冷端与信号地；幻象电源节点 N48V 为外接幻象电源经隔离电阻的供电点。

各元件管脚连接：运放 A1 的 IN+ 接 N+，IN− 接 N−，OUT 接 Nout，V+、V− 分接正负电源；耦合电容 C1 一端接 N+in，另一端接 N+；电容 C2 一端接 N−in，另一端接 N−；输入电阻 R1 一端接 N+、另一端接 GND，R2 一端接 N−、另一端接 GND；反馈电阻 Rf 一端接 Nout，另一端接 N−；增益电阻 Rg 一端接 N−，另一端接 GND（同相连接时 Rf/Rg 定增益）；驻极体偏置电阻 Rb 一端接 N48V（或偏置电源）、另一端接 N+in，为驻极体电容话筒提供极化。

该电路为差分（平衡）同相输入的低噪声话筒前置放大，Rf/Rg 决定增益，差分结构抑制长线共模工频干扰。

## 工作原理

话筒把声压转换为微小电信号，经运放放大后输出。动圈话筒无需电源；电容话筒需通过电阻提供极化电压（驻极体）或 48 V 幻象电源（专业电容话筒）。差分输入结构利用运放共模抑制能力消除长线引入的工频与干扰。

## 关键计算公式

- 电压增益（同相/差分）：

AV=1+RfRg

- 共模抑制比（差分管级）：

CMRR=20log10AdAc (dB)

- 输入等效噪声（折算到输入端）：

Ein=En2+(InRs)2

- 幻象电源馈电电阻典型值：

Rphantom=6.8 kΩ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| AV​ | 电压增益 | — |
| Rf,Rg​ | 反馈/增益电阻 | Ω |
| Ad,Ac​ | 差模、共模增益 | — |
| En​ | 运放输入电压噪声密度 | V/Hz​ |
| In​ | 运放输入电流噪声密度 | A/Hz​ |
| Rs​ | 源阻抗 | Ω |

## 元件调整影响

- Rf ↑（或 Rg ↓） → 增益升高，但输出噪声与失真增大。

- 源阻抗 Rs ↑ → 输入电流噪声贡献增大，需选低电流噪声运放。

- 偏置电阻 ↑ → 电容话筒供电电压下降、噪声增大；过小则旁路信号。

- 增益越高，等效输入噪声要求越严，须用低噪声器件与短走线。

## 典型参数示例

- 设 Rf=4.7 kΩ、Rg=1 kΩ：AV=1+47001000=5.7（约 15 dB）。

- 设 Rf=10 kΩ、Rg=100 Ω：AV=1+10000100=101（约 40 dB）。

## 常见器件型号

- 低噪声运放：NE5532、OPA1612、AD797、INA163（仪表差分）。

- 集成话筒前置：THAT1510、SSM2019、MAX9814（MEMS 带 AGC）。

## 注意事项

- 动圈话筒输出弱且源阻抗高，需低电压噪声与低电流噪声的运放。

- 电容话筒需施加正确偏置或幻象电源，避免极化电压接反损坏膜片。

- 高增益下重点屏蔽与单点接地，防止射频与工频串扰。

## 参考资料

- TI: INA163 数据手册（低噪声仪表放大器）。

- Wikipedia: Microphone preamplifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）仪表放大器。