# 多谐振荡器

## 拓扑描述

以典型的双 NPN 晶体管交叉耦合无稳态多谐振荡器为代表性实现，本电路由两个晶体管 Q1、Q2（BJT）、两个集电极负载电阻 Rc1、Rc2、两个基极偏置电阻 RB1、RB2 与两个交叉耦合电容 C1、C2 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 电源节点 +VCC（Rc1、Rc2、RB1、RB2 的上端相连）；节点② Q1 集电极节点（Q1 的集电极 C、Rc1 下端、C1 一端相连，作为一路方波输出）；节点③ Q2 集电极节点（Q2 的集电极 C、Rc2 下端、C2 一端相连，作为另一路方波输出）；节点④ Q1 基极节点（Q1 的基极 B、RB2 下端、C2 另一端相连）；节点⑤ Q2 基极节点（Q2 的基极 B、RB1 下端、C1 另一端相连）；节点⑥ 地节点 GND（Q1、Q2 的发射极 E 与电源负极相连）。

各元件管脚连接：Q1 的基极 B 接 Q1 基极节点④、发射极 E 接地节点⑥、集电极 C 接 Q1 集电极节点②；Q2 的基极 B 接 Q2 基极节点⑤、发射极 E 接地节点⑥、集电极 C 接 Q2 集电极节点③；Rc1 一端接电源节点①、另一端接 Q1 集电极节点②；Rc2 一端接电源节点①、另一端接 Q2 集电极节点③；RB1 一端接电源节点①、另一端接 Q2 基极节点⑤；RB2 一端接电源节点①、另一端接 Q1 基极节点④；C1 一端接 Q1 集电极节点②、另一端接 Q2 基极节点⑤；C2 一端接 Q2 集电极节点③、另一端接 Q1 基极节点④。

由此构成”两管交叉耦合，导通管使另一管截止、其电容经对应基极电阻放电导致电位越限后状态互换”的双晶体管无稳态多谐振荡器组态，两个集电极输出相位相反的两路方波，对称时周期 T=1.386RBC，不对称时 T=0.693(RB1C1+RB2C2)。

## 工作原理

任一刻一个晶体管导通、另一个截止，导通的电容经对应电阻放电，使截止管基极电压缓慢变化，越过导通门限后两管状态互换，如此循环在两个集电极上产生相位相反的两路方波，频率由两对定时 RC 决定。

## 关键计算公式

- 单管导通（关断）时间（对称时）：

tH=tL=0.693RBC

- 振荡周期与频率：

T=tH+tL=1.386RBC

f=1T=11.386RBC

- 不对称（两组 RC 不同）时：

T=0.693(RB1C1+RB2C2)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RB​ | 基极偏置（定时）电阻 | Ω |
| C​ | 耦合（定时）电容 | F |
| tH / tL | 高 / 低电平时间 | s |
| T / f | 周期 / 频率 | s / Hz |

## 元件调整影响

- RB 或 C 增大 → 单管导通时间变长、频率下降。

- 两组 RC 不对称 → 得到占空比可调的矩形波。

- 集电极负载电阻增大 → 输出幅度接近电源，但翻转速度变慢。

- 晶体管增益不足或电容漏电 → 可能停振。

## 典型参数示例

- 取 RB=10 kΩ、C=100 nF：tH=tL=0.693×104×10−7≈0.693 ms，f=11.386×10−3≈721 Hz。

- 两路输出互为反相方波。

## 常见器件型号

- 晶体管：2N3904、BC547、2SC945（配对使用）。

- 也可用反相门：74HC14、74HC04；集成：NE555。

## 注意事项

- 为保证可靠翻转，晶体管需在饱和 / 截止间工作，偏置电阻不能过大。

- 电容漏电与温度会影响定时准确性，玻璃 / 薄膜电容优于电解。

- 电源波动会改变频率与幅度，稳定场合可用晶振或 555 改进。

## 参考资料

- Wikipedia: Multivibrator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- 《脉冲与数字电路》。