# RC 相移振荡器

## 拓扑描述

以典型的单管共射反相放大 + 三节 RC 移相网络为代表性实现，本电路由一个放大晶体管 Q1（BJT，亦可为运放/门电路）、基极偏置分压电阻 Ra、Rb、集电极负载电阻 Rc、发射极电阻 Re 与三节移相网络（串联电阻 R1、R2、R3 与并联电容 C1、C2、C3） 组成，移相网络串接在集电极（输出）与基极（输入）之间构成正反馈。电路共有 6 个关键节点：节点① 集电极输出节点（Q1 的集电极 C、Rc 下端、移相网络第一级 R3 一端相连）；节点② 移相中间节点（R3 另一端、C3 上端、R2 一端相连）；节点③ 移相中间节点（R2 另一端、C2 上端、R1 一端相连）；节点④ 基极（反馈输入）节点（R1 另一端、C1 上端、Ra 下端、Rb 上端与 Q1 的基极 B 相连）；节点⑤ 发射极节点（Q1 的发射极 E 与 Re 上端相连）；节点⑥ 地节点 GND（C1、C2、C3 下端、Rb 下端、Re 下端与电源负极相连）。

各元件管脚连接：Q1 的基极 B 接基极节点④、发射极 E 接发射极节点⑤、集电极 C 接集电极节点①；R3 一端接集电极节点①、另一端接移相节点②；C3 一端接移相节点②、另一端接地节点⑥；R2 一端接移相节点②、另一端接移相节点③；C2 一端接移相节点③、另一端接地节点⑥；R1 一端接移相节点③、另一端接基极节点④；C1 一端接基极节点④、另一端接地节点⑥；Ra 一端接电源 +VCC、另一端接基极节点④；Rb 一端接基极节点④、另一端接地节点⑥；Rc 一端接电源 +VCC、另一端接集电极节点①；Re 一端接发射极节点⑤、另一端接地节点⑥。

由此构成”共射反相放大器提供 180° 相移，三节 RC 网络在 f0 处再移 180°，总相移 0°（360°）“的 RC 相移振荡器组态，在 f0=1/(2πRC6) 处满足幅度（|Av|≥29）与相位条件，产出低频正弦波。

## 工作原理

反相放大器本身相移 180°，再经三级 RC 网络在特定频率 f0 处再移 180°，总相移 0°（360°）形成正反馈；若该频率下环路增益 ≥1，则在该频率上持续振荡，输出近正弦波。

## 关键计算公式

- 三节相等 RC 的振荡频率：

f0=12πRC6

- 三节 RC 网络在 f0 处衰减：

β=129

- 起振所需放大器最小增益：

|Av|≥29

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R / C | 移相网络电阻 / 电容 | Ω / F |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |
| β​ | 反馈系数 | （无量纲） |
| Av​ | 放大器增益 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- R 或 C 增大 → f0 下降。

- 放大器增益增大 → 起振更快、波形更接近方波（失真增大）。

- 负载对移相网络的加载 → 相移特性改变，f0 漂移。

- 级数减少（两级） → 相移不足以至无法振荡。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、C=10 nF：f0=12π×104×10−8×6≈650 Hz。

- 因反馈衰减 1/29，放大器增益须 ≥29 才能起振。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、LM358、OPA2134；晶体管：2N3904、BC547。

## 注意事项

- 增益稍高于 29 才能可靠起振，但过大会导致削波使波形近似方波。

- RC 移相网络级间需高输入阻抗，避免彼此加载，常加缓冲级。

- 相移振荡器频率稳定性较差，不适合要求精确频率的场合。

## 参考资料

- Wikipedia: Phase-shift oscillator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记（RC 振荡器设计）。