# 泛音晶体振荡器

## 拓扑描述

泛音晶体振荡器由石英晶体 X1（工作于奇次泛音）、放大管 Q1（BJT/FET/门电路）及 LC 调谐网络的电感 L、电容 Ct 组成。节点定义如下：集电极/输出节点 NC 接调谐网络与反馈；基极/输入节点 NB 接晶体反馈端；发射极/源极节点 NE 接交流地；调谐节点 Ntank 为 L、Ct 谐振回路的公共端；电源节点 VCC 为回路供电端；地节点 GND 汇集电容冷端与发射极回路。

各元件管脚连接：Q1 的 B 接 NB，C 接 NC，E 接 NE（FET 对应 G/D/S）；晶体 X1 两引脚一端接 NB、另一端接 NC（跨接在输入输出之间）；调谐电感 L 一端接 NC、另一端接 VCC（或经射频扼流圈）；调谐电容 Ct 一端接 NC、另一端接 GND，与 L 构成谐振在目标泛音 ftank=1/(2πLCt) 的选频回路。

该电路为晶体工作于奇次泛音的三点式/皮尔斯类振荡器，LC 网络调谐于目标泛音以抑制基频与其他泛音，使晶体在选定泛音上稳定振荡。

## 工作原理

晶体的机电谐振除基频外还存在于奇次泛音（约 3、5、7…倍基频，略低于整数倍）。LC 调谐网络调谐在目标泛音附近，只让该泛音频率满足正反馈相位与增益条件，抑制基频与其他泛音，使晶体在选定泛音上持续振荡，得到比基频高数倍的稳定频率。

## 关键计算公式

- 泛音频率（近似，略低于整数倍）：

fn≈nf1 (n=3,5,7,…)

- 调谐回路谐振频率（选频于目标泛音）：

ftank=12πLC

- 晶体串联谐振频率：

fs=12πL1C1

- 并联谐振频率：

fp=fs1+C12C0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f1​ | 晶体基频 | Hz |
| fn​ | 第 n 次泛音频率 | Hz |
| n​ | 泛音次数（3,5,7…） | （无量纲） |
| L1 / C1 | 晶体动态电感 / 电容 | H / F |
| C0​ | 晶体静态电容 | F |
| ftank​ | 调谐回路谐振频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 调谐回路 L、C 调偏 → 选频错误，可能锁定到基频或错误泛音。

- 回路 Q 不足 → 基频抑制不够，易错振在基频。

- 晶体泛音次数 n 增大 → 频率升高，但起振更难、需更高 Q 选频。

- 负载电容变化 → 并联谐振频率微调，影响实际振荡频率。

## 典型参数示例

- 基频 f1=20 MHz 的晶体工作于 3 次泛音：f3≈60 MHz（实际略低于 60 MHz）。

- 取 L=0.5 μH、C=10 pF 选频：ftank=12π0.5×10−6×10×10−11≈71 MHz（需按目标泛音调）。

## 常见器件型号

- 泛音晶体：标准 3 次 / 5 次泛音晶振（如 30~150 MHz 范围）；放大管：2SC1674、BFR93A、J310。

## 注意事项

- 必须有高 Q 选频回路抑制基频，否则晶体优先在基频起振。

- 泛音频率并非基频整数倍（略低），标称值以晶体规格为准。

- 泛音晶振负载电容、驱动电平需匹配，过驱动会损坏晶体或激励错误模式。

## 参考资料

- Wikipedia: Crystal oscillator（泛音概念）。

- 《高频电子线路》（张肃文）。

- ECS / TXC: 泛音晶体数据手册。