# 温度补偿晶振 TCXO

## 拓扑描述

温度补偿晶振由石英晶体 X1、振荡放大器 A1、温度传感器 St、补偿网络 A2（模拟或数字查表）及变容二极管 D1 组成。节点定义如下：振荡输入节点 Nin 与输出节点 Nout 为 A1 两端，晶体跨接其间；晶体负载节点 Nx 为晶体一端与变容管的连接点；温度传感输出节点 Nsen 为 St 输出；补偿电压节点 Ncomp 为 A2 输出、驱动变容管；控制/牵引节点 Ncvar 为 D1 阴极接入点；地节点 GND 汇集变容管阳极与回路接地端。

各元件管脚连接：晶体 X1 两引脚一端接 Nin、另一端接 Nx；振荡放大器 A1 的 IN 接 Nin、OUT 接 Nout、V+/V− 接电源；温度传感器 St 感温端位于晶体附近、输出端接 Nsen；补偿网络 A2 的 IN 接 Nsen、OUT 接 Ncomp；变容二极管 D1 的阴极接 Ncvar（经耦合电容/隔离电阻接入回路，与 Nx 相连）、阳极接 GND，用 Ncomp 的反偏电压改变结电容，抵消晶体的频率—温度漂移。

该电路为晶体振荡器加温度传感与压控补偿闭环，St 测温度、A2 生成补偿电压驱动 D1 微调负载电容，实现宽温区频率补偿。

## 工作原理

晶体的 f−T 曲线近似二次抛物线，TCXO 用温度传感器得到温度量，通过补偿电路改变变容二极管电容，使振荡频率随温度的变化被反向抵消，最终在全温度范围内获得较平坦的频率—温度特性。

## 关键计算公式

- 频率—温度近似（晶体 AT 切三次曲线）：

Δff0=a(T−T0)+b(T−T0)2+c(T−T0)3

- 变容管牵引灵敏度：

Δff0≈Cm2(C0+CL)2ΔCL

- 压控牵引率（用于补偿量核算）：

牵引率=Δf/f0ΔVc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f0​ | 标称频率 | Hz |
| Δf​ | 频率偏移 | Hz |
| T​ | 温度 | K（或 ℃） |
| T0​ | 参考温度 | K（或 ℃） |
| a,b,c​ | 温度系数 | 无量纲（或 1/K 幂次） |
| Cm​ | 晶体动态电容 | F |
| C0​ | 晶体静电容 | F |
| CL​ | 负载电容 | F |
| ΔCL​ | 补偿导致的电容变化 | F |
| Vc​ | 补偿控制电压 | V |

## 元件调整影响

- 变容管电容变化范围增大 → 可补偿更大的频率偏差，但相位噪声可能变差。

- 补偿曲线与晶体 f−T 曲线失配 → 温度补偿不足或过补偿，稳定度下降。

- 温度传感器精度提高 → 补偿更准，全温度频率平坦度更好。

- 数字查表（DTCXO）替代模拟补偿 → 可拟合高阶曲线，温度稳定度进一步提升。

## 典型参数示例

- 标称 f0=26 MHz、温度稳定度 ±0.5 ppm（−30∼+85 ℃）：最大频率偏差 Δf=26×106×0.5×10−6=13 Hz。

- 未补偿晶体温度系数约 1 ppm/℃，全温 115 ℃ 变化将漂移 115 ppm，而 TCXO 将其压缩到约 0.5 ppm。

## 常见器件型号

- 熟称：TCXO、DTCXO（数字温补），常见频率 19.2 / 26 / 38.4 MHz。

- 常用：按需选型（GNSS、手机、无线模块内置 TCXO）。

## 注意事项

- 精度介于普通晶振与 OCXO 之间，功耗远低于 OCXO。

- 补偿需针对具体晶体批次标定，更换晶体后需重新校准。

- 快速温度突变时补偿存在热滞后，可能瞬时超差。

## 参考资料

- Wikipedia: Crystal oscillator。

- 《移动通信》相关章节。