# 二阶低通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、两个电阻 R1、R2、两个电容 C1、C2 与 增益设定电阻 Rf、Rg 组成的有源二阶低通滤波器（Sallen-Key 结构）。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 R1 一端相连）；节点② 中间节点 A（R1 另一端、R2 一端与 C1 一端三者相连）；节点③ 同相输入端节点（R2 另一端、C2 一端与 A1 的同相输入端 IN+ 三者相连）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT、C1 另一端与 Rf 一端相连，作为输出 Vout）；节点⑤ 反相输入端节点（A1 的反相输入端 IN−、Rf 另一端与 Rg 一端相连）；节点⑥ 地节点 GND（C2 另一端与 Rg 另一端接地）。

各元件管脚连接：R1 一端接输入节点、另一端接中间节点 A；R2 一端接中间节点 A、另一端接同相输入端节点；C1 一端接中间节点 A、另一端接输出节点（跨接反馈）；C2 一端接同相输入端节点、另一端接 GND；Rf 一端接输出节点、另一端接反相输入端节点；Rg 一端接反相输入端节点、另一端接 GND；A1 的 IN+ 接同相输入端节点、IN− 接反相输入端节点、OUT 接输出节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE。

由此构成”C1 跨接输出与节点 A、R2–C2 接同相端到地、Rf/Rg 设定增益 K=1+Rf/Rg“的 Sallen-Key 二阶有源低通组态，具有两个极点、阻带以 −40 dB/十倍频下降，品质因数 Q=1/(3−K)；若将阻容网络改接为反相端的多重反馈网络即为 MFB 结构。

## 工作原理

两级 RC 网络使信号随频率升高产生更大衰减与相移，运放在通带内提供增益、在阻带内使输出快速跌落，形成二极点响应的低通特性。Sallen-Key 用正反馈提升 Q 值，MFB 用负反馈网络实现。

## 关键计算公式

### Sallen-Key 结构

- 截止频率：

fc=12πR1R2C1C2

- 品质因数（取 R1=R2=R）：

Q=C1C2C1+C2⋅12−K (K=1+Rf/Rg)

- 传递函数：

H(s)=Kωc2s2+ωcQs+ωc2

### MFB 结构（传递函数形式）

- 低通传递函数：

H(s)=−1/(R1R2C1C2)s2+s1C11R1+1R2+1R3+1R2R3C1C2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R1,R2,R3​ | 阻容网络电阻 | Ω |
| C1,C2​ | 阻容网络电容 | F |
| Rf,Rg​ | 增益设定电阻 | Ω |
| K​ | 直流增益 | 无量纲 |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| ωc​ | 截止角频率（ωc=2πfc） | rad/s |

## 元件调整影响

- R、C 增大 → fc 下降，通带变窄。

- K（增益）增大 → Q 升高，fc 附近出现峰值甚至振荡。

- Rf/Rg 增大 → 增益升高同时 Q 升高，可能过冲。

- 元件容差（尤其 C 的容差）增大 → 实际 fc 与 Q 偏离设计值。

## 典型参数示例

- Sallen-Key 取 R1=R2=10 kΩ、C1=C2=10 nF：fc=12π×104×10−8≈1.59 kHz，Q=12−K，K=1 时 Q=1。

- Butterworth 设计（Q=0.707）：由 Q=1/(2−K) 得 K≈0.586；实际取 K=1 则不满足 Butterworth，需按元件比调整。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、LM358（通用）、OPA2134（音频）、NE5532。

- 电阻/电容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0 电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 二阶滤波对元件匹配与容差敏感，高 Q 设计需 1% 以上精度元件。

- Sallen-Key 的 Q 受增益限制，增益过高会自激。

- 无源二阶 LC 亦常见，但带载能力差，有源结构可同时提供增益与阻抗隔离。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLOA049（有源滤波器设计）。

- Wikipedia: Sallen–Key topology。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。