# 有源低通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、输入电阻 R、滤波电容 C 与 增益设定电阻 Rf、Rg 组成的一阶有源低通滤波器（同相、带增益 K 形式）。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 R 一端相连）；节点② 中间节点（R 另一端、C 一端与 A1 的同相输入端 IN+ 相连）；节点③ 反相输入端节点（A1 的反相输入端 IN−、Rf 一端与 Rg 一端相连）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 Rf 另一端相连，作为输出 Vout）；另有 地节点 GND（C 另一端与 Rg 另一端接地）。

各元件管脚连接：R 一端接输入节点、另一端接中间节点；C 一端接中间节点、另一端接 GND；Rf 一端接输出节点、另一端接反相输入端节点；Rg 一端接反相输入端节点、另一端接 GND；A1 的 IN+ 接中间节点、IN− 接反相输入端节点、OUT 接输出节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE。

由此构成”输入经 R 到同相端、C 接同相端到地、Rf/Rg 设定增益”的一阶有源低通组态，通带增益 K=1+Rf/Rg，截止频率 fc=1/(2πRC)，并提供低输出阻抗缓冲；更高阶可由 Sallen-Key 或多重反馈（MFB）结构实现。

## 工作原理

RC 阻容网络在高频衰减信号，运放放大量级并为后级提供低阻抗驱动。输入信号经 RC 整形后由运放输出，通带内维持设定增益，阻带按阶数以 -20N dB/十倍频下降。

## 关键计算公式

### 一阶有源低通（同相，带增益 K）

- 截止频率：

fc=12πRC

- 传递函数：

H(s)=K1+sRC, K=1+RfRg

### 二阶 Sallen-Key

- 截止频率：

fc=12πR1R2C1C2

- 品质因数（R1=R2=R）：

Q=13−K, K=1+RfRg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R,R1,R2​ | 阻容网络电阻 | Ω |
| C,C1,C2​ | 阻容网络电容 | F |
| Rf,Rg​ | 增益设定电阻 | Ω |
| K​ | 通带增益 | 无量纲 |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| fc​ | 截止频率 | Hz |

## 元件调整影响

- R、C 增大 → fc 下降。

- 增益 K 增大 → Q 升高，fc 附近峰值增大（Sallen-Key 中 K→3 时趋于自激）。

- Rf 增大（K 增大） → 通带增益升高，但 Q 同时升高。

- 运放增益带宽积不足 → 高频实际响应比理想值提前下降。

## 典型参数示例

- 一阶同相、R=10 kΩ、C=10 nF、K=2：fc=12π×104×10−8≈1.59 kHz，通带增益 2（约 6 dB）。

- 二阶 Sallen-Key、R1=R2=10 kΩ、C1=C2=10 nF、K=1.586：Q=1/(3−1.586)≈0.707（Butterworth），fc≈1.59 kHz。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、LM358、NE5532、OPA2134。

- 电阻/电容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0 电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 有源结构比无源 RC 具有功耗，且需单/双电源供电。

- 高 Q、高增益设计对元件容差敏感。

- 运放带宽需远高于截止频率，否则特性偏离。

## 参考资料

- Wikipedia: Sallen–Key topology。

- TI 应用笔记 SLOA049（有源滤波器设计）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。