# 自适应滤波器

## 拓扑描述

本电路为根据输入信号与误差信号动态调整自身系数、使输出逼近期望响应的滤波系统，由 可调 FIR 横向滤波器（延迟单元 z−1、系数 wk 的乘法器、加法器）加自适应算法单元（LMS/RLS，含步长 μ 等） 构成。关键节点命名如下：输入节点 Nin 接收输入序列 x[n]，输出节点 Nout 给出滤波器输出 y[n]，期望信号节点 Nd 提供参考信号 d[n]，误差节点 Ne 为期望信号与输出相减后得到的 e[n]，各延迟节点 Nd1、…、NdM−1 为各级 z−1 的输出抽头，求和节点 NΣ 汇聚各抽头乘积。

各支路连接：FIR 横向支路中，输入 x[n] 进入第一个延迟单元 z−1，其输出接下一个延迟节点，形成 M 个抽头 x[n−k]；每个抽头经乘法器乘以权系数 wk 后送入求和节点 NΣ，得到输出 y[n] 并从 Nout 输出。误差支路中，期望信号节点 Nd 与输出节点 Nout 分别接减法器的同相、反相端，其输出为误差节点 Ne；自适应算法支路以 Ne 与各抽头 x[n−k] 为输入，按 wk[n+1]=wk[n]+2μe[n]x[n−k] 迭代，把更新后的权系数写回各乘法器系数端，形成闭环迭代。

组态上，这是自适应算法沿梯度方向迭代更新权系数、使均方误差最小化的闭环滤波组态，用于系统辨识、回波/噪声消除、信道均衡与自适应预测。

## 工作原理

滤波器的输出与期望信号相减得到误差，自适应算法按误差（常结合步长因子）沿梯度方向迭代更新滤波器权系数，使均方误差逐步最小化。滤波器持续跟踪时变信号与未知系统的特性变化，无需事先精确建模。

## 关键计算公式

- FIR 横向滤波器输出：

y[n]=k=0M−1wk[n] x[n−k]

- 误差信号（d[n] 为期望信号）：

e[n]=d[n]−y[n]

- LMS 权系数更新：

wk[n+1]=wk[n]+2μ e[n] x[n−k]

- RLS 增益向量（P 为相关矩阵逆、λ 为遗忘因子）：

k[n]=λ−1P[n−1] x[n]1+λ−1xT[n]P[n−1]x[n]

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| wk​ | 第 k 个权系数 | — |
| x[n]​ | 输入序列 | — |
| y[n]​ | 滤波器输出 | — |
| d[n]​ | 期望信号 | — |
| e[n]​ | 误差信号 | — |
| μ​ | 步长（收敛）因子 | — |
| λ​ | 遗忘因子 | — |

## 元件调整影响

- 步长 μ 增大 → 收敛更快，但稳态误差大、易失稳 / 振荡。

- 步长 μ 减小 → 收敛慢、稳态误差小、跟踪能力弱。

- 滤波器阶数增大 → 可逼近更复杂系统，但计算量与失调增大。

- 遗忘因子 λ（RLS）越小 → 跟踪时变能力越强，但稳态方差越大。

## 典型参数示例

- 在 LMS 回波消除中，若取 M=64 阶、μ=0.01，则权向量每次迭代更新 wk[n+1]=wk[n]+0.02 e[n] x[n−k]，经过约数千个采样点收敛至自适应解，收敛速度由步长决定。

## 常见器件型号

- DSP：TMS320C55xx / C67xx、ADSP-214xx。

- FPGA：Xilinx / Intel FPGA（LMS 硬核实现）。

- 单片机：STM32（CMSIS-DSP 提供 LMS 函数）。

## 注意事项

- 步长需折中收敛速度与稳态误差，过大易发散。

- 输入信号相关性会影响 LMS 收敛速度，可预处理或改用 RLS。

- 实时实现需保证每次采样内完成权值更新，注意运算量与定标。

## 参考资料

- Wikipedia: Adaptive filter。

- 《自适应信号处理》（Simon Haykin）。

- TI / ADI 自适应滤波应用笔记。