# 数据分配器电路（DEMUX）

## 拓扑描述

由一个地址译码器 D1 与四个与门 G0~G3 构成 1 线—4 线数据分配器（DEMUX），是数据选择器（MUX）的逆过程。电路共有 9 个关键节点：节点① 数据输入节点 D；节点② 地址输入节点 S1、节点③ 地址输入节点 S0（译码器 D1 的地址输入）；节点④~⑦ 选择线节点 m0∼m3（D1 的四路译码输出）；节点⑧ 分配输出节点 Y0、Y1、Y2、Y3（四路输出）。

各单元管脚连接：D1（地址译码器） 的两条地址脚分别接 S1、S0，四条译码输出脚分别接选择线节点 m0、m1、m2、m3；G0（与门） 的一端接数据输入节点 D、另一端接选择线节点 m0，输出 Y 端接分配输出节点 Y0；G1 接 D 与 m1、输出端接 Y1；G2 接 D 与 m2、输出端接 Y2；G3 接 D 与 m3、输出端接 Y3；各单元正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”地址译码选中唯一一路、数据直通该路”的 1 线—4 线分配组态，输出 Yk=D⋅mk，被选中的那一路输出等于输入数据、其余输出为无效电平；常配合使能端级联多个分配器以扩展输出路数。

## 工作原理

地址输入经译码选中唯一一路输出，使该路输出直通数据输入，其余输出保持为无效电平（高有效或低有效视器件而定）。从而把一路串行或单路数据按地址分时送到不同目的端，常配合使能端扩展更多路输出。

## 关键计算公式

- 1-4 数据分配输出（D 为数据，S1S0 为地址）：

Y0=D S1 S0, Y1=D S1S0, Y2=D S1S0, Y3=D S1S0

- 一般形式：

Yk=D⋅mk, k=0,1,…,2n−1

- 其中 mk 为最小项：

mk=i=0n−1(Si 或 Si)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| D​ | 数据输入 | — |
| Si​ | 第 i 位地址 | — |
| Yk​ | 第 k 路输出 | — |
| n​ | 地址位数（2n 路输出） | — |

## 元件调整影响

- 地址位宽 n 决定输出路数 2n；增加地址位可扩展更多输出通道。

- 使能端配合可级联多个分配器扩展输出规模。

- 纯组合逻辑，无模拟调整参数；门延迟决定切换速度。

## 典型参数示例

- 1-4 分配器，D=1、地址 S1S0=10：由 Y2=D⋅S1S0=1⋅1⋅1=1，其余输出为 0，即数据从 Y2 输出。

## 常见器件型号

- 74HC139（双 2-4 译码器 / 分配器）、74LS139、74HC138（3-8 译码器，可用作分配器）、74HC154（4-16 译码器）。

## 注意事项

- 未选中的输出电平（高/低有效）需按器件手册核对，避免误判。

- 数据与地址需满足建立 / 保持时间，切换时可能有瞬时毛刺。

- 多路分时输出注意使能时序，避免数据串扰。

## 参考资料

- Wikipedia: Demultiplexer。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC138 / 74HC154 数据手册。