# 同步计数器电路

## 拓扑描述

由 n 个 T 触发器（或 JK 触发器接成 T 型）FF0,FF1,…,FFn−1 与门控进位逻辑（与门阵列 AND）组成，所有触发器共用同一时钟。电路共 4 组关键节点：节点① 时钟节点 CLK（接全部触发器公共时钟）；节点② 输出节点 Q0,Q1,…,Qn−1（FFi 的输出，即 n 位计数输出）；节点③ 进位逻辑节点 Ti（FFi 的翻转使能，由低位输出乘积 Q0Q1⋯Qi−1 产生，接 FFi 的 T 脚）；节点④ 复位/置数节点 CLR/LOAD（接各级清零/置数脚）。

各单元管脚连接：FF0（最低位） 的 T 脚接高电平（恒 1），时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Q 接 Q0；FFi（i≥1） 的 T 脚接进位节点 Ti（低位全 1 时有效），时钟脚 CLK 接公共时钟，输出脚 Q 接 Qi；进位逻辑（与门阵列） 输入接 Q0⋯Qi−1，输出 Ti 送各 FFi；各触发器清零/置数脚接 CLR/LOAD，正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。所有触发器在同一时钟沿按进位条件同时翻转，无逐级行波传播延迟。

由此构成“n 位同步二进制计数器”组态，各位在统一时钟沿同步更新，进位条件由低位状态决定，模 2n，无行波毛刺、是常用的高速计数器。

## 工作原理

公共时钟同时作用于所有触发器，各触发器是否翻转由低位状态决定的进位逻辑控制：当所有更低位均为 1 时（产生进位），该位才翻转。这样所有位在同一时钟沿同步更新，消除了行波延迟。

## 关键计算公式

- n 位同步二进制计数的模：

M=2n

- 第 i 位翻转的使能条件（低位全 1）：

Ti=Q0⋅Q1⋯Qi−1

- 最高工作频率：

fmax=1tdelay

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 位数 | — |
| M​ | 计数模 | — |
| Ti​ | 第 i 位翻转使能 | — |
| tdelay​ | 临界路径延迟 | s |
| fmax​ | 最高计数频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 位数 n 增大 → 进位门级联加深、临界路径变长，最高频率下降。

- 采用超前进位 → 缩短进位传播延迟，位数多时仍保持高速。

- 加入同步清零/置数 → 构成任意进制计数器，无异步清零毛刺。

- 公共时钟边沿统一 → 各输出同时变化，译码输出无毛刺。

## 典型参数示例

- 4 位同步计数器：M=24=16，从 0000 同步计到 1111。

- 74HC163 在 5V 供电时最高计数频率可达数十 MHz（典型值，具体以数据手册为准）。

## 常见器件型号

- 74HC161 / 74HC163：4 位同步二进制计数器（同步清零/置数）。

- 74HC160 / 74HC162：4 位同步十进制计数器。

- 74HC191：4 位可逆同步计数器。

## 注意事项

- 所有触发器必须用同一公共时钟，确保真正同步。

- 进位逻辑级联导致关键路径变长，高速设计采用超前进位。

- 同步清零不产生毛刺，优于异步清零，优先选用。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Counter (digital)。

- TI 74HC163 数据手册。