# 定时器电路

## 拓扑描述

由电阻分压网络（三个等值电阻 Ra=Rb=Rc，从 VCC 到 GND 分压）、两个电压比较器（上比较器 C1、下比较器 C2）、SR 锁存器 FF与放电晶体管 Qd组成。电路共 10 个关键节点：节点① 电源节点 VCC（外接 +VCC，接分压网络上端与内部偏置）；节点② 上参考节点 VREFH=23VCC（Ra、Rb 之间，接 C1 反相输入）；节点③ 下参考节点 VREFL=13VCC（Rb、Rc 之间，接 C2 同相输入）；节点④ 阈值输入节点 THR（接 C1 同相输入）；节点⑤ 触发输入节点 TRIG（接 C2 反相输入）；节点⑥ 控制电压节点 CV（接分压参考端）；节点⑦ 复位节点 RESET（接锁存器复位脚）；节点⑧ 放电节点 DISCH（接 Qd 集电极与外接定时电容）；节点⑨ 输出节点 OUT（接锁存器输出 Q）；节点⑩ 地节点 GND。

各单元管脚连接：分压网络 中 Ra 上端接 VCC、下端接上参考节点；Rb 上端接上参考节点、下端接下参考节点；Rc 上端接下参考节点、下端接 GND，CV 由上/下参考节点引出；C1（上比较器） 反相输入接上参考节点、同相输入接阈值节点 THR，输出接锁存器复位脚 R；C2（下比较器） 同相输入接下参考节点、反相输入接触发节点 TRIG，输出接锁存器置位脚 S；FF（SR 锁存器） 置位脚 S 接 C2 输出、复位脚 R 接 C1 输出，另接复位节点 RESET，输出脚 Q 接输出节点 OUT；Qd（放电晶体管） 基极接 FF 的反相输出 Q、集电极接放电节点 DISCH、发射极接 GND；各单元 VDD 接 VCC、GND 接地。

由此构成”阈值/触发比较驱动 SR 锁存器的 555 定时器”组态，外接定时电阻电容后通过电容充放电与比较器翻转，可产生单稳态脉冲或非稳态方波。

## 工作原理

555 内部比较器把外部电容电压与 13VCC、23VCC 阈值比较，驱动 SR 锁存器翻转，进而控制放电管对电容充放电，形成延时或振荡。单稳态模式输出单个固定宽度脉冲，非稳态模式输出连续方波。

## 关键计算公式

- 单稳态输出脉宽：

tW=1.1 RC

- 非稳态高电平时间：

tH=0.693 (RA+RB) C

- 非稳态低电平时间：

tL=0.693 RB C

- 非稳态振荡频率：

f=1.44(RA+2RB) C

- 非稳态占空比：

D=RA+RBRA+2RB

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RA,RB​ | 外接定时电阻 | Ω |
| C​ | 外接定时电容 | F |
| tW​ | 脉宽 | s |
| f​ | 振荡频率 | Hz |
| D​ | 占空比 | — |

## 元件调整影响

- C 增大 → 充放电时间变长，频率降低、脉宽增大。

- R_A 增大 → 高电平时间增长（低电平不变），占空比升高、频率降低。

- R_B 增大 → 高低电平时间同时增长，频率降低。

- 电源电压变化 → 555 阈值随 VCC 等比变化，定时精度对电源较不敏感。

## 典型参数示例

- 单稳态：R=10 kΩ、C=100 μF，则 tW=1.1×104×100×10−6=1.1 s。

- 非稳态：RA=1 kΩ、RB=680 kΩ、C=1 μF，则 f=1.44(1000+2×680000)×10−6≈1.06 Hz。

## 常见器件型号

- NE555 / LM555：通用单定时器。

- NE556 / LM556：双 555 定时器。

- TLC555：CMOS 低功耗单定时器。

## 注意事项

- 定时电阻不宜过小（避免电流过大）或过大（泄漏电流影响精度）。

- 控制电压脚 CV 悬空或按需接去耦电容，可改善噪声抑制。

- 电源去耦与 PCB 布线影响定时精度，高频时注意旁路电容。

## 参考资料

- Wikipedia: 555 timer IC。

- TI LM555 数据手册。

- 《电子技术基础》（模拟部分）。