# 序列检测器电路

## 拓扑描述

由状态寄存器 REG（k 个 D 触发器 FF0,…,FFk−1，保存现态 Sn）、次态逻辑组合电路 NEXT（由与/或/非门组成）与输出逻辑组合电路 OUT组成，构成有限状态机。电路共 5 类关键节点：节点① 输入节点 X（外部比特流，接次态逻辑与输出逻辑）；节点② 时钟节点 CLK（接状态寄存器时钟，可含同步复位）；节点③ 现态节点 Sn（REG 输出 Q0⋯Qk−1，送次态与输出逻辑）；节点④ 次态节点 Sn+1（次态逻辑输出 D0⋯Dk−1，送状态寄存器数据脚）；节点⑤ 输出节点 Z（输出逻辑的结果，检测到目标序列时有效）。

各单元管脚连接：次态逻辑 NEXT 的输入脚接输入 X 与现态 Sn（Q0⋯Qk−1），输出 Sn+1（D0⋯Dk−1）接状态寄存器数据脚；状态寄存器 REG 各触发器数据脚 Di 接次态节点 Sn+1，时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Qi 接现态节点 Sn；输出逻辑 OUT 输入接现态 Sn（摩尔型）或 Sn 与 X（米利型），输出脚接 Z；各触发器正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。每个时钟沿状态寄存器按次态逻辑结果更新现态，输出逻辑据现态/输入给出识别结果。

由此构成“FSM 序列检测器”组态，按状态转移表在输入比特流中识别目标序列，检测到即输出有效脉冲，可支持重叠检测。

## 工作原理

状态机根据输入比特在若干状态间转移，状态代表“已匹配前缀的长度”。当输入逐位匹配到完整目标序列时，进入识别态并输出有效信号；否则回到相应部分匹配状态继续等待，可支持序列重叠检测。

## 关键计算公式

- 可识别序列的比特长度：

L=len(pattern)

- 检测率（每周期检 1 bit）：

r=1 bit/cycle

- 状态数（最优，取决于重叠）：

nstate≤L+1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 目标序列长度 | bit |
| r​ | 检测速率 | bit/s |
| nstate​ | 状态数 | — |

## 元件调整影响

- 采用米利型（Mealy）输出 → 输出与输入直接相关，识别快但可能有毛刺。

- 采用摩尔型（Moore）输出 → 输出仅由状态决定，状态数略多但输出干净。

- 支持重叠检测 → 需要设计与部分匹配状态间的回退转移。

- 序列更长 → 状态数增加，次态逻辑变复杂。

## 典型参数示例

- 检测序列 1101（米利型）：需要约 4~5 个状态。输入流 1101 到末位时输出识别脉冲，若允许重叠，可同时重新匹配结尾的“1”。

- 状态转移示例：识别 1101 时，匹配前缀 1→11→110→1101，每匹配一位进一状态，失配回退到对应部分匹配状态。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型（序列检测器通常由触发器 + 门电路自行设计，或在 FPGA/CPLD 中用 HDL 描述 FSM）。

- 基础实现：74HC74 / 74HC164 配合组合逻辑。

## 注意事项

- 明确是否需要重叠检测（如 1101101 中出现两次 1101），权衡状态机复杂度。

- 序列较长时状态数增长，可考虑用移位寄存器 + 比较器实现（对定长序列更简单）。

- 保证输入在时钟沿建立/保持时间稳定，避免误检。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Finite-state machine (Sequence detection)。

- 《Verilog / VHDL 数字系统设计》相关教程。