# 异步计数器电路

## 拓扑描述

由 n 个 T 触发器 FF0,FF1,…,FFn−1 逐级串联构成，除最低位 FF0 外，每个触发器的时钟脚来自前一级的输出，形成行波进位。电路共 3 组关键节点：节点① 时钟输入节点 CLK（接 FF0 的时钟脚）；节点② 级联节点 C1,…,Cn−1（FFi−1 的输出 Qi−1 送 FFi 的时钟脚）；节点③ 各级输出节点 Q0,Q1,…,Qn−1（FFi 的输出，即 n 位计数输出）。

各单元管脚连接：FF0（最低位） 的 T 脚接高电平（恒 1），时钟脚 CLK 接时钟输入节点，输出脚 Q 接 Q0；FFi（i≥1） 的 T 脚接高电平，时钟脚接前一级输出节点 Qi−1，输出脚 Q 接 Qi；各触发器正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。最低位每时钟翻转一次，其输出作为次低位的时钟，使次低位在低位由 1 变 0 时翻转，逐级行波进位构成异步二进制计数。

由此构成“n 位异步（行波）计数器”组态，结构简单、成本低，但各位翻转存在逐级传播的行波延迟，模 2n，译码时易产生毛刺。

## 工作原理

最低位每个时钟翻转一次，其输出作为次低位的时钟，使次低位在其低位由 1 变 0 时翻转，依此类推。各触发器按行波方式逐级翻转，形成异步二进制计数。由于逐级传播，各级翻转时间依次延迟。

## 关键计算公式

- n 位异步计数的模：

M=2n

- 第 k 位输出频率：

fQk=fCLK2k+1

- 最坏情况行波延迟：

tripple=n×tpp

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 位数 | — |
| M​ | 计数模 | — |
| fQk​ | 第 k 位输出频率 | Hz |
| tpp​ | 单级传播延迟 | s |

## 元件调整影响

- 级数 n 增大 → 行波延迟按 n 叠加，最坏翻转时间变长。

- 时钟频率升高 → 各级翻转来不及稳定，译码输出毛刺增多。

- 输出译码 → 因各级不同时翻转，可能产生瞬时毛刺，需加同步或选通。

- 改为同步结构 → 消除行波延迟，适合高速计数。

## 典型参数示例

- 4 位异步计数器：n=4，模 M=16。第 3 位输出 fQ2=fCLK23=fCLK8。

- 若单级传播延迟 tpp=10 ns，4 级最坏行波延迟 tripple=4×10=40 ns。

## 常见器件型号

- 74HC93：4 位二进制行波计数器。

- 74HC393：双 4 位异步二进制计数器。

- 74HC4040：12 级二进制行波计数器。

## 注意事项

- 异步计数器存在行波延迟，高速或需译码的场合改同步计数器。

- 译码输出有毛刺，使用时应附加同步或选通信号。

- 级联时注意各触发器的触发极性（上升/下降沿）与级间连接。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Counter (digital)。

- TI 74HC393 数据手册。