# 随机存储器 RAM 电路

## 拓扑描述

由存储阵列 M（2n 字 × m 位，按行、列组织的记忆单元）、地址译码器 DEC、读写控制逻辑 CTL与数据输入/输出缓冲器 BUF组成，存储单元分为 SRAM（交叉耦合触发器）与 DRAM（电容）两类。电路共 5 组关键节点：节点① 地址输入节点 A0,A1,…,An−1（接地址译码器）；节点② 数据输入/输出节点 D0,…,Dm−1（接数据缓冲器，双向）；节点③ 写使能节点 WE（接读写控制逻辑）；节点④ 读/输出使能节点 OE（接数据缓冲器与读控制）；节点⑤ 片选节点 CS（接控制逻辑），即节点⑥ 行/列选中线节点 WL、BL（译码器选中存储单元）。

各单元管脚连接：地址译码器 DEC 的输入端接地址节点 A，输出行/列选中线（字线 WL、位线 BL）接存储阵列 M；存储阵列 M 的位线接数据缓冲器 BUF；数据缓冲器 BUF 的输入/输出脚接数据节点 Di，读/写控制脚接 OE、WE；读写控制逻辑 CTL 接 WE、CS，控制写使能与读出；各单元 VDD 接 +VCC、GND 接地（DRAM 另含刷新控制）。读操作把选中单元数据送到数据线，写操作在写使能有效时把数据写入单元。

由此构成“地址译码 + 阵列存储”的随机存取存储器组态，任意地址读写时间基本相同，SRAM 免刷新、DRAM 需周期性刷新，容量为 2n×m。

## 工作原理

地址译码器选中某个存储单元的行与列，读操作将单元数据输出到数据线，写操作在写使能有效时把数据写入单元。SRAM 用交叉耦合触发器保存数据无需刷新；DRAM 用电容电荷保存数据，需周期性刷新以免电荷泄漏丢失。

## 关键计算公式

- 存储容量：

Cbit=2n×m

- 地址范围（n 位地址、m 位数据）：

0∼(2n−1)

- DRAM 刷新周期（典型）：

trefresh≈64 ms

- 数据访问速率上限：

BW=m×1tcycle

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 地址线位数 | — |
| m​ | 数据线位数 | — |
| Cbit​ | 总存储容量 | bit |
| trefresh​ | 刷新周期 | s |
| BW​ | 访问带宽 | bit/s |

## 元件调整影响

- 地址位数 n 增大 → 容量按 2n 增长，译码逻辑与访问时间上升。

- 数据位宽 m 增大 → 单次吞吐量增大，缓存与接口开销增加。

- SRAM 改 DRAM → 单位成本降低、集成度提高，但需刷新电路。

- 访问周期缩短 → 带宽提高，受存储阵列读出/写入时间限制。

## 典型参数示例

- 一个 16 K×8 的 SRAM：n=14（214=16384）、m=8，容量 Cbit=16384×8=131072 bit=16 KB。

- 常用 DDR4 DRAM 刷新周期约 64 ms，需在此时间内把全部行刷新一遍。

## 常见器件型号

- SRAM：IS62C256（32K×8）、HM62256、CY62256。

- DRAM：MT48LC（DDR SDRAM）、HY57V 系列。

- 常用：按需选型（容量/速度按需求确定）。

## 注意事项

- SRAM 掉电即失数据（易失性），需持久保存时用电池或改 EEPROM/Flash。

- DRAM 必须按周期刷新，否则数据丢失。

- 大容量时注意地址/数据总线位宽匹配与读写时序余量。

## 参考资料

- Wikipedia: Random-access memory。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 常用 SRAM/DRAM 数据手册（如 Micron、ISSI）。