# FIFO 先入先出电路

## 拓扑描述

由双端口存储阵列 M（2n 个字、每字 m 位）、写指针寄存器 WP、读指针寄存器 RP（各为 n 位计数器）、地址译码器、读写控制逻辑与满/空标志生成逻辑组成。电路共 9 个关键节点：节点① 写数据输入节点 Din（外部写入数据，接存储阵列的数据写入端）；节点② 读数据输出节点 Dout（存储阵列的数据读出端，作为电路输出）；节点③ 写时钟节点 WCLK（接写指针与写控制逻辑）；节点④ 读时钟节点 RCLK（接读指针与读控制逻辑）；节点⑤ 写使能节点 WEN（接写指针与写控制）；节点⑥ 读使能节点 REN（接读指针与读控制）；节点⑦ 复位节点 RST（接两个指针清零端）；节点⑧ 满标志节点 FULL；节点⑨ 空标志节点 EMPTY（由标志生成逻辑输出）。

各单元管脚连接：存储阵列 M 的写数据脚接 Din、读数据脚接 Dout、写地址脚 Aw 接写指针 WP 的输出、读地址脚 Ar 接读指针 RP 的输出；写指针 WP 的时钟脚接 WCLK、使能脚接 WEN、清零脚接 RST，其 n 位输出 Aw 接存储阵列写地址脚；读指针 RP 的时钟脚接 RCLK、使能脚接 REN、清零脚接 RST，其 n 位输出 Ar 接存储阵列读地址脚；读写控制逻辑 接收 WEN、REN 产生读写控制信号；标志生成逻辑 同时接入 WP 与 RP 的输出并比较，产生 FULL 与 EMPTY；各单元 VDD 接 +VCC、GND 接地。

由此构成”双端口指针式 RAM 缓冲”组态，写入口地址与读出口地址独立推进，数据按写入顺序从队头读出，并由指针差值产生满/空标志，实现先入先出功能。

## 工作原理

写操作使写指针递增并写入数据；读操作使读指针递增并读出数据。两个指针之差即当前队列中的有效数据个数，指针相撞时产生“空”或“满”标志。异步 FIFO 用格雷码指针跨时钟域同步，避免亚稳态。

## 关键计算公式

- 占用深度（当前数据量）：

Nused=(Wptr−Rptr) mod 2n

- 空标志条件：

Wptr=Rptr

- 满标志条件：

(Wptr+1) mod 2n=Rptr

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Wptr​ | 写指针 | — |
| Rptr​ | 读指针 | — |
| n​ | 指针/地址比特数 | — |
| Nused​ | 已占用深度 | — |

## 元件调整影响

- 深度（地址位数 n）增大 → 可缓存更多数据，但存储面积与指针比较逻辑增大。

- 写速率大于读速率持续过久 → FIFO 会写满，数据溢出丢失。

- 读写时钟不同步 → 须用格雷码指针与双触发器同步，否则满/空标志出错。

- 标志产生滞后 → 空/满标志通常滞后一拍，控制逻辑需预留余量。

## 典型参数示例

- 一个 256 深、8 bit 宽的 FIFO：n=8，总容量 28=256 个字。若写指针=100、读指针=80，则 Nused=(100−80)=20 个字。

- 异步 FIFO 常用于 50 MHz 写域到 25 MHz 读域的跨时钟数据缓冲。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型（FIFO 多以 IP 核或 FPGA 资源实现，如 Xilinx/Intel FIFO IP）。

- 独立芯片：IDT72V 系列、SN74V 系列同步 FIFO（具体型号按深度/宽度选型）。

## 注意事项

- 依据读写速率差估算最小 FIFO 深度，防止溢出或读空。

- 异步 FIFO 必须用格雷码指针，避免多位指针同时翻转导致同步错误。

- 满/空标志需提前使用（如空标志在“几乎空”时预判），避免一拍延迟出错。

## 参考资料

- Wikipedia: FIFO (computing and electronics)。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Xilinx FIFO Generator 文档（PG057）。