# T 触发器电路

## 拓扑描述

由一个 JK 触发器 FF将 J、K 两输入短接后得到（也可在 SR 锁存器基础上加反馈构成），是单输入边沿触发的时序单元。电路共 5 个关键节点：节点① 翻转控制输入节点 T（外部控制输入，同时接到 FF 的 J、K 脚）；节点② 时钟节点 CLK（接 FF 的时钟脚）；节点③ 输出节点 Q（FF 的输出端，作为电路输出）；节点④ 反相输出节点 Q（FF 的互补输出脚）；节点⑤ 电源/地节点（VDD 与 GND）。

各单元管脚连接：FF（JK 触发器）的 J 脚与 K 脚并接后接翻转控制节点 T，时钟脚 CLK 接时钟节点 CLK，输出脚 Q 接输出节点 Q、互补脚 Q 接反相输出节点 Q，正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。T=1 时等价于 J=K=1，每个时钟有效边沿翻转一次，输出频率为时钟的一半；T=0 时 J=K=0，输出保持。

由此构成”单输入翻转（toggle）触发器”组态，T=1 时每时钟翻转、T=0 时保持，常用作计数与二分频。

## 工作原理

时钟边沿到来时，若 T=0 输出保持；若 T=1 输出翻转。翻转本质是 JK 触发器的 J=K=1 情形。把 T 恒接高电平，输出即每时钟翻转一次，形成二分频器。

## 关键计算公式

- 特征方程：

Qn+1=T⊕Qn=T Qn+T Qn

- 二分频（T 恒为 1）：

Qn+1=Qn

- 输出频率与时钟频率关系：

fQ=fCLK2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| T​ | 翻转控制输入 | — |
| Qn​ | 现态 | — |
| Qn+1​ | 次态 | — |
| fQ​ | 输出频率 | Hz |
| fCLK​ | 时钟频率 | Hz |

## 元件调整影响

- T 恒接高 → 每时钟翻转，构造二分频 / 二进制计数器。

- T 接低 → 输出保持，电路等效于静态寄存器。

- 时钟频率升高 → 受触发器传播延迟制约，最高分频频率有限。

- 多级 T 触发器级联 → 输出依次二分频，构成二进制计数器的高低位。

## 典型参数示例

- 二分频：T=1，输入时钟 4 MHz，则输出 fQ=4 MHz2=2 MHz。

- 特征方程验证：Qn=0,T=1，则 Qn+1=1⊕0=1，完成翻转。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型（独立 T 触发器较少，多用 JK 触发器 J、K 短接实现）。

- 基础实现：74HC73 / 74HC76（JK 触发器接成 T 触发器）、CD4027。

## 注意事项

- T 触发器与 JK 触发器关系密切，常用 JK 触发器短接 J、K 实现。

- 用于计数/分频时注意多级级联的时钟方向（同步/异步）。

- 确保 T 与时钟满足建立/保持时间。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Flip-flop (electronics)。

- TI 74HC76 数据手册。