# 以太网接口电路

## 拓扑描述

由 MCU 的 MAC 控制器、PHY 芯片 U1、网络变压器（隔离变压器）T1 与 RJ45 连接器 组成，配去耦与终端电阻。MCU 的 MAC 通过 MII/RMII 总线连接 PHY，PHY 的差分发送/接收对（TX±、RX±）经 1:1 网络变压器耦合到 RJ45 网口。电路共有 4 个关键节点：节点① MII/RMII 总线节点（MAC 的并行数据 TXD/RXD、TX_EN、参考时钟及 MDC/MDIO 管理线与 PHY 对应脚相连）；节点② PHY 发送差分对（PHY 的 TXP/TXN 与变压器初级发送绕组相连）；节点③ PHY 接收差分对（PHY 的 RXP/RXN 与变压器初级接收绕组相连）；节点④ 网口线对（变压器次级绕组经终端电阻接到 RJ45 引脚）。另配电源与地。

各元件管脚连接：MAC 控制器 的并行数据/时钟/管理脚接节点① 的总线，经 MII 或 RMII 与 PHY 对应脚连接；PHY U1 的发送差分脚 TXP/TXN 接节点②、接收差分脚 RXP/RXN 接节点③，管理脚接 MDC/MDIO，晶振脚与去耦电源脚接电源与地；网络变压器 T1 的初级发送绕组接节点②、初级接收绕组接节点③，次级绕组接节点④ 的 RJ45 侧；RJ45 的连接脚接节点④，其中心抽头按数据手册接偏置与 Bob-Smith 终端电阻；去耦电容在 PHY 每路电源脚就近放置（0.1 μF 与 10 μF 各一）。差分对按 100 Ω 差分阻抗等长走线，末级用与 Z0 相等的 Rterm 终端匹配。

由此构成 MAC 经 MII/RMII 驱动 PHY、PHY 通过 1:1 网络变压器隔离耦合到 RJ45 网口的以太网组态，完成物理层编解码、线路驱动与电气隔离。

## 工作原理

PHY 负责 10/100/1000 Mbps 的数据编解码与差分驱动，网络变压器将信号耦合到双绞线并实现初次级电气隔离与共模抑制，RJ45 提供标准网线接口。接收时反向解耦，信号回到 PHY 后被还原为数字比特流。

## 关键计算公式

- 特征阻抗（百兆以太网差分为 100 Ω）：

Z0=LC

- 变压器匝数比与阻抗比：

Z1Z2=N1N22

- 数据率与时钟（MII）：

fclk=data_rate4

- 传输线匹配条件：

Rterm=Z0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Z0​ | 导线特征阻抗 | Ω |
| L、C | 单位长度电感、电容 | H/m, F/m |
| Z1, Z2​ | 变压器初、次级阻抗 | Ω |
| N1, N2​ | 变压器初、次级匝数 | — |
| fclk​ | MII 参考时钟 | Hz |
| Rterm​ | 终端匹配电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 差分阻抗不匹配 → 信号反射、回波损耗增大，通信质量下降甚至掉线。

- 变压器中心抽头偏置电阻或去耦电容不当 → 共模电平偏移，眼图恶化。

- 去耦电容不足 → PHY 供电噪声增大，误码率上升。

- 越靠近 PHY/RJ45 的走线应越短并做等长差分对，保证 100 Ω 差分阻抗。

## 典型参数示例

- 百兆 PHY 差分线宽/间距按 100 Ω 差分阻抗设计（如 FR4 上约 0.2 mm 线宽规则由叠层决定）。

- 去耦：PHY 每路电源引脚就近放置 0.1 μF 与 10 μF 电容各一。

## 常见器件型号

- PHY 芯片：LAN8720A、DP83848、W5500（含 MAC+PHY）。

- 网络变压器：H1102NL、HR911105A（RJ45 集成变压器）。

- RJ45 连接器：HR911105A 等自带指示灯型。

## 注意事项

- 差分对走线等长、成对、紧邻，保持 100 Ω 差分阻抗并做参考地连续性。

- 网络变压器实现电气隔离，中心抽头按数据手册接偏置与 Bob-Smith 终端。

- 数字电源与模拟电源分开滤波，PHY 晶振及去耦尽量靠近芯片。

- ESD 防护与网口外壳接地需符合防雷/静电要求。

## 参考资料

- Wikipedia: Ethernet over twisted pair。

- LAN8720A / DP83848 数据手册（Microchip / TI 官方）。

- IEEE 802.3 标准。