# 单片机最小系统电路

## 拓扑描述

由 单片机（MCU）U1 为核心，配 电源去耦电容、晶振 Y1（及负载电容 C1、C2）或内部时钟、复位电路（上拉电阻 Rrst + 复位电容 Crst） 与必要的电源/地连接组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 复位引脚节点（MCU 的 RESET/NRST 脚与 Rrst、Crst、可选复位按键相连）；节点② 晶振脚 XTAL1 节点（晶振一脚与 C1 上端）；节点③ 晶振脚 XTAL2 节点（晶振另一脚与 C2 上端）；节点④ 电源节点 +VDD（MCU 的 VDD 与去耦电容）；节点⑤ 地节点 GND。

各元件管脚连接：MCU 的复位脚接节点①、XTAL1 脚接节点②、XTAL2 脚接节点③、电源脚 VDD（可多路）接节点④、地脚 GND 接节点⑤；复位电阻 Rrst 一端接节点④ 的 +VDD、另一端接节点①，复位电容 Crst 一端接节点①、另一端接节点⑤ 的 GND，二者构成时间常数 τ=RrstCrst 的上电复位（可选复位按键跨接在节点① 与 GND 之间手动复位）；晶振 Y1 一脚接节点②、另一脚接节点③，负载电容 C1 一端接节点②、另一端接节点⑤，负载电容 C2 一端接节点③、另一端接节点⑤；去耦电容（每对 VDD/GND 就近放 100 nF，电源入口加更大容量电解）一端接节点④、另一端接节点⑤，就近旁路电源纹波。

由此构成”MCU 配去耦、晶振/时钟与 RC 复位的最小可独立运行系统”组态，是所有单片机应用系统的核心骨架。

## 工作原理

上电后，复位电路保持 RESET 引脚一段时间为低/高电平使 MCU 完成复位，随后晶振起振提供稳定系统时钟，MCU 从复位向量开始取指执行程序；去耦电容就近旁路电源纹波，保证内核供电稳定。

## 关键计算公式

- 晶振负载电容（CL 由晶振手册给出）：

CL1=CL2=2(CL−Cstray)

- 复位时间常数：

τ=RC

- 晶振频率与机器周期（以 1T 或分频为例）：

T=1fosc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| CL​ | 晶振标称负载电容 | F |
| Cstray​ | 走线寄生电容 | F |
| CL1,CL2​ | 外接负载电容 | F |
| R​ | 复位电阻 | Ω |
| C​ | 复位电容 | F |
| τ​ | 复位时间常数 | s |
| fosc​ | 晶振频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 复位电容 C↑ → 复位脉宽变长（τ 增大），上电复位更可靠，但过大会延迟启动。

- 复位电阻 R↑ → 静态电流减小，但抗干扰能力下降。

- 晶振负载电容改变 → 影响起振频率精度，偏离匹配值会偏频或起振困难。

- 去耦电容靠近芯片程度/容值 → 影响电源纹波抑制，靠近引脚大容量小封装效果更好。

## 典型参数示例

- 取复位 R=10 kΩ、C=100 nF：τ=10×103×100×10−9=1 ms。

- 晶振 fosc=8 MHz、CL=20 pF、Cstray=5 pF：CL1=CL2=2×(20−5)=30 pF。

## 常见器件型号

- MCU：STM32F103、STC89C52、ATmega328P。

- 晶振：8 MHz、11.0592 MHz、32.768 kHz 有源/无源晶振。

- 阻容：100 nF 去耦电容、10 kΩ 上拉电阻、100 nF 复位电容。

## 注意事项

- 每对 VDD/GND 就近放 100 nF 去耦电容，电源入口加更大容量电解。

- 无源晶振必须配匹配的负载电容，并靠近 MCU 布线。

- 复位引脚需按芯片要求的上电时序设计，避免启动跑飞。

- 走线尽量短，晶振下方避免走高速信号与过孔。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（电源去耦章节）。

- STM32 数据手册（时钟与复位章节）。

- Wikipedia: Reset (computing)。