# 掉电检测电路

## 拓扑描述

由 电阻分压网络（上电阻 R1、下电阻 R2）、可选 稳压基准/比较器（如 TL431、LM393）与 MCU 的 ADC 输入或比较器输入端 组成，电源上可并 储能电容 C 保证掉电后仍能执行保存操作。电路共有 4 个关键节点：节点① 分压输入节点（VDD 电源端）；节点② 分压中间节点（R1 下端、R2 上端与 MCU 的 ADC/比较器输入相连）；节点③ 地节点 GND（R2 下端与 MCU 地）；节点④ 储能节点（储能电容 C 上端接 VDD、下端接 GND）。

各元件管脚连接：上分压电阻 R1 一端接节点① 的 VDD、另一端接节点②；下分压电阻 R2 一端接节点②、另一端接节点③ 的 GND；MCU 的 ADC 输入脚（或比较器输入脚） 接节点②，采样分压输出 Vout=VDD⋅R2R1+R2；比较器/基准（LM393/TL431） 输入端接节点②、基准端接基准源、输出接 MCU 的比较输入或中断脚；储能电容 C 一端接节点④ 的 VDD、另一端接节点③ 的 GND，掉电时维持供电 thold=C(V0−Vmin)I。

由此构成”分压网络把电源电压按比例缩小到 MCU 可测范围、MCU 采样并在跌破阈值时靠储能电容维持供电执行保存”的掉电检测组态，用于断电前及时保存数据或发出告警。

## 工作原理

分压电阻把电源电压按比例缩小到 MCU 可测范围，MCU 通过 ADC 周期性采样该电压；当检测到电压跌破预设阈值时，利用储能电容维持的短暂供电执行掉电保存并安全停机。

## 关键计算公式

- 分压输出电压：

Vout=VDD⋅R2R1+R2

- 检测阈值对应的电源电压：

Vth=Vref⋅R1+R2R2

- 储能电容维持时间（I 为掉电工作电流）：

thold=C(V0−Vmin)I

- 分压支路静态电流：

Idiv=VDDR1+R2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| Vout​ | 分压输出 | V |
| R1​ | 上分压电阻 | Ω |
| R2​ | 下分压电阻 | Ω |
| Vth​ | 检测阈值电压 | V |
| C​ | 储能电容 | F |
| I​ | 掉电工作电流 | A |
| thold​ | 维持时间 | s |

## 元件调整影响

- R2↓ / R1↑ 比例改变 → 分压比例变化，直接影响检测阈值点。

- 分压电阻总阻值 R↓ → 采样更稳、抗干扰好，但静态电流增大、耗电。

- 储能电容 C↑ → 掉电后可维持更长时间，但体积与成本上升。

- 采样间隔缩短 → 检测更及时，但 MCU 开销增大。

## 典型参数示例

- 取 VDD=5 V、R1=100 kΩ、R2=33 kΩ：Vout=5×33133≈1.24 V。

- 掉电电流 I=20 mA、C=1000 μF、V0=5 V、Vmin=2.7 V：thold=10−3×(5−2.7)0.02=0.115 s。

## 常见器件型号

- 基准/比较器：TL431、LM393。

- 电源监控芯片：MAX809、MAX708、DS1813。

- 阻容：精密电阻、1000 μF 电解电容。

## 注意事项

- 分压电阻阻值取值需平衡采样精度与静态功耗。

- 掉电保存必须依赖储能电容或后备电池，确保供电跌落前存够时间。

- 若用 ADC，需保证分压后不超出 ADC 参考电压。

- 阈值设定要留有余量，避免临界电压反复误触发。

## 参考资料

- Wikipedia: Brownout detector。

- MAX809 数据手册（Maxim/onsemi）。

- 《模拟电子技术基础》分压电路章节。