# 看门狗电路

## 拓扑描述

由 专用看门狗芯片（如 MAX706/IMP706）或 MCU 内置看门狗定时器（IWDG/WWDG） 与 MCU 的喂狗（WDI/刷新）引脚及复位引脚 相连组成，看门狗芯片常配复位输出与超时定时电阻。电路共有 4 个关键节点：节点① 喂狗输入节点（MCU 的喂狗 GPIO/WDI 脚与看门狗 WDI 脚相连）；节点② 复位输出节点（看门狗 RESET 输出脚与 MCU 复位脚相连）；节点③ 电源节点 +VDD；节点④ 地节点 GND。

各元件管脚连接（外部看门狗芯片）：看门狗芯片（MAX706） 的 WDI 脚接节点①、RESET 输出脚接节点②、电源脚 VCC 接节点③、地脚 GND 接节点④，其定时脚接定时电阻 Rset/定时电容，决定超时 ttimeout∝RsetCint；MCU 的喂狗 GPIO 脚接节点①、复位脚 RESET 接节点②、电源脚 VDD 接节点③、地脚 GND 接节点④。MCU 在节点① 上周期性发送”喂狗”脉冲刷新看门狗定时器；若程序异常停止喂狗，定时器计数溢出，看门狗在节点② 上拉低/翻转复位输出，使 MCU 复位。若用 MCU 内置 IWDG/WWDG，则不接外部芯片，仅内部配置时钟源、使能位与预分频，由内部计数器溢出触发系统复位。

由此构成”MCU 周期喂狗刷新定时器、程序跑飞/死机时定时器溢出触发复位”的看门狗组态，用于监测程序运行并在异常时自动复位系统。

## 工作原理

MCU 正常运行期间周期性向看门狗发送“喂狗”脉冲（刷新定时器）；若程序异常停止喂狗，看门狗定时器计数溢出，其复位输出使 MCU 复位，从而把系统从死机中恢复。

## 关键计算公式

- 看门狗超时时间（以内部计数器分频为例）：

ttimeout=2N×预分频fclk

- 喂狗周期需满足：

tfeed<ttimeout

- 定时电阻决定的超时（部分芯片）：

ttimeout∝RsetCint

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ttimeout​ | 看门狗超时时间 | s |
| N​ | 计数器位数 | — |
| fclk​ | 看门狗时钟频率 | Hz |
| tfeed​ | 喂狗周期 | s |
| Rset​ | 定时电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 超时时间↑ → 允许更长时间不喂狗、对程序时序要求宽松，但恢复死机变慢。

- 超时时间↓ → 死机恢复更快，但对喂狗周期要求苛刻，易误复位。

- 喂狗周期过长/遗忘喂狗 → 超过超时时间后系统被强制复位。

- 看门狗时钟频率改变 → 直接线性改变超时时间。

## 典型参数示例

- 取 N=12 位计数器、预分频系数 64、fclk=40 kHz：ttimeout=212×6440×103≈6.55 s。

- 若要求超时 ttimeout=1.6 s，应保证 tfeed<1.6 s，常见设置喂狗周期为 1 s。

## 常见器件型号

- 看门狗芯片：MAX706、MAX708、IMP706、TPS3823。

- MCU 内置：STM32 的 IWDG/WWDG。

- 阻容/晶振配套：按手册选择定时电容或时钟。

## 注意事项

- 喂狗动作应放在主程序的关键执行路径上，确保程序正常时才喂狗。

- 避免在中断服务程序里喂狗，否则主程序死机时仍可能被持续喂狗而失效。

- 超时时间需略大于最坏情况下的任务执行时间，防止误复位。

- 内置看门狗需正确配置时钟源与使能位，且进入低功耗时注意看门狗行为。

## 参考资料

- Wikipedia: Watchdog timer。

- MAX706 数据手册（Maxim/onsemi）。

- STM32 参考手册（IWDG/WWDG 章节）。