# 矩阵键盘电路

## 拓扑描述

由 m 行 × n 列的按键阵列 组成，每根行线与每根列线的交叉处接一个 按键开关 S​ij，行线与列线分别接到 MCU 的若干 GPIO 口，行线通常接 上拉电阻。电路共有 m+n 个关键节点：行线节点 ROW​1​∼​ROW​m（MCU 的 m 个 GPIO 口与各按键一端）；列线节点 COL​1​∼​COL​n（MCU 的 n 个 GPIO 口与各按键另一端）；每个按键 S​ij 跨接在行线 ROW​i 与列线 COL​j 之间。

各元件管脚连接：每个按键 S​ij 一脚接行线 ROW​i、另一脚接列线 COL​j；MCU 用 m 个 GPIO 分别接行线 ROW​1​∼​ROW​m、用 n 个 GPIO 分别接列线 COL​1​∼​COL​n，电源脚 VDD 接 +VDD、地脚 GND 接 GND；行线上拉电阻（每行一支，也可用 MCU 内部上拉）一端接 +VDD、另一端接各自的行线 ROW​i，把行线拉高。扫描时 MCU 依次把某一行置低、其余行保持为高，再读取所有列电平，若某列读到低即判定该行列交叉处的按键被按下，配合消抖解析出唯一键值。

由此构成”m 行 n 列按键交叉阵列、行/列线分接 GPIO、行加上拉、逐行扫描+消抖读键”的矩阵键盘组态，用 m+n 个 I/O 支持 m×n 个按键，相比独立按键大幅节省引脚。

## 工作原理

采用逐行（或逐列）扫描：MCU 依次把某一行置为低电平、其余行保持高电平，然后读取所有列的电平，若某列读到低电平即表示该行列交叉处的按键被按下，配合消抖后解析出唯一键值。

## 关键计算公式

- 所需 I/O 数量与可支持按键数：

Nkey=m×n (占用 m+n 个 I/O)

- 扫描一轮所需时间（trow 为单行检测耗时）：

tscan=m×trow

- 行上拉电阻静态电流：

I=VDDRpull

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| m​ | 行数 | — |
| n​ | 列数 | — |
| Nkey​ | 按键总数 | — |
| tscan​ | 扫描一轮时间 | s |
| trow​ | 单行检测时间 | s |
| Rpull​ | 行上拉电阻 | Ω |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| I​ | 静态电流 | A |

## 元件调整影响

- 矩阵规模 m、n 增大 → 可支持更多按键，但扫描周期变长、软件开销增大。

- 扫描频率提高 → 按键响应更及时，但易误触发，需配合合理消抖。

- 上拉电阻 R↑ → 省电，但边沿变缓、抗干扰变弱。

- 无二极管时多键同按 → 可能产生“鬼键”串扰，需软件防护或加二极管。

## 典型参数示例

- 4×4 矩阵：Nkey=4×4=16 个按键，仅占用 4+4=8 个 I/O。

- 单行检测 trow=1 ms、m=4：tscan=4×1=4 ms。

## 常见器件型号

- 按键：6×6 轻触开关、机械按键。

- 隔离二极管（防鬼键）：1N4148。

- MCU：STM32F1、STC89C52 等 GPIO。

## 注意事项

- 扫描与消抖要结合，通常连续两次/多次采样一致才确认按键。

- 多键同时按下会产生“鬼键”，需在按键串接二极管或软件屏蔽。

- 行线接上拉电阻；若 MCU 支持内部上拉可省去外部电阻。

- 注意扫描时引脚方向的切换，防止多个输出同时占线造成电平冲突。

## 参考资料

- Wikipedia: Keyboard matrix circuit。

- 《嵌入式系统接口技术》相关章节。

- STM32 参考手册（GPIO 章节）。