# JTAG 调试接口电路

## 拓扑描述

JTAG 调试接口电路由 TMS、TCK、TDI、TDO 四条标准信号线（及可选 TRST）组成，TMS、TCK、TDI 通过上拉/下拉电阻固定空闲电平，TDO 由目标器件推挽输出，接口经 20 针、14 针或 10 针连接器外接调试器。电路共有 5 个关键节点：节点① 测试模式选择 TMS；节点② 测试时钟 TCK；节点③ 数据输入 TDI；节点④ 数据输出 TDO；节点⑤ 电源/地（+VDD 与 GND，及可选 TRST 复位线）。

各元件管脚连接：目标器件（MCU/FPGA） 的 TMS、TCK、TDI、TDO 脚分别接节点①、②、③、④，可选 TRST 脚接复位，正电源脚 VDD 接节点⑤、地脚 GND 接节点⑤；调试器 的 TMS、TCK、TDI、TDO 脚分别接节点①、②、③、④，VCC 与 GND 接节点⑤；上拉/下拉电阻（4.7∼10 kΩ）把 TMS 上拉、TCK 一般下拉固定为已知空闲电平，TDI 与 TMS 适配上拉，TDO 由目标推挽输出而不加上拉。调试器在节点② 的 TCK 时钟下经节点① 的 TMS 控制 TAP 状态机跳转，由节点③ 的 TDI 串行移入指令/数据，再从节点④ 的 TDO 串行移出结果；多器件级联时 TDO 串到下一器件 TDI 形成菊花链。

由此构成基于 IEEE 1149.1 的测试访问端口（TAP）状态机、以 TCK 时钟 + TMS 控制 + TDI/TDO 串行移位访问内部寄存器的 JTAG 组态，用于边界扫描测试、程序烧录与在线调试；常见变体 SWD 只需 SWDIO、SWCLK 两根线（可选 SWO）。

## 工作原理

测试访问端口（TAP）是一个状态机。调试器在 TCK 时钟下通过 TMS 控制状态机跳转，经 TDI 串行移入指令/数据到器件内部的指令寄存器与数据寄存器，再通过 TDO 串行移出结果。所有内部寄存器通过边界扫描链串联，实现对芯片引脚与内部逻辑的读写访问。

## 关键计算公式

- TCK 时钟周期：

TTCK=1fTCK

- TMS/TCK 建立时间与保持时间约束（相对 TCK 边沿）：

tsetup 与 thold 须满足器件手册要求

- 移位数据位数与时钟关系（移入一个 n 位寄存器需 n 个 TCK 周期）：

Nclk=n

- 上拉/下拉电阻典型取值：

Rpull=4.7∼10 kΩ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fTCK​ | JTAG 时钟频率 | Hz |
| TTCK​ | 时钟周期 | s |
| n​ | 寄存器移位位数 | — |
| Nclk​ | 所需时钟周期数 | — |
| Rpull​ | 上拉/下拉电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- TCK 频率 ↑ → 烧录/调试速度提高，但受布线与目标器件时序限制，过高会失效。

- 上拉电阻 ↑ → 静态电流减小，但信号边沿变缓；过小则灌电流增大。

- 连接线长、寄生电容 ↑ → 信号完整性变差，需降低 TCK 频率或加缓冲。

- TDO 未上拉或目标掉电时悬空会导致调试器识别异常。

## 典型参数示例

- 设 fTCK=10 MHz：TTCK=110×106=100 ns。

- 移入一个 32 位数据寄存器：Nclk=32，即需 32 个 TCK 时钟周期。

## 常见器件型号

- 调试器/仿真器：J-Link（SEGGER）、ST-LINK、DAP-Link。

- 电平转换缓冲：SN74LVC2T45、TXB0104（多电压域）。

- 连接器：2×5 10 针、2×7 14 针、2×10 20 针标准 JTAG 排针。

## 注意事项

- 遵循 IEEE 1149.1 引脚定义，TMS 需上拉、TCK 一般下拉保持空闲已知态。

- 多器件级联时 TDO 串联到下一器件 TDI 形成菊花链，需正确配置扫描链长度。

- 与调试线共用的 GPIO 复用需在启动时避免冲突，必要时加跳线隔离。

## 参考资料

- IEEE Std 1149.1（JTAG 标准）。

- SEGGER: J-Link 用户手册。

- Wikipedia: JTAG。