# OLED 显示接口电路

## 拓扑描述

由 OLED 显示模组 U1（内含 SSD1306/SSD1315 驱动芯片）与 主机 MCU 组成，通过 I²C 或 SPI 总线连接。若采用 I²C 接口，电路共有 5 个关键节点：节点① 时钟线 SCL（MCU 的 SCL 脚、模组 SCL 脚与上拉电阻三者相连）；节点② 数据线 SDA（MCU 的 SDA 脚、模组 SDA 脚与上拉电阻三者相连）；节点③ 上拉电源端（两支上拉电阻接 +VDD 的一端）；节点④ 电源节点（MCU 供电与模组 VCC）；节点⑤ 地节点 GND。若采用 SPI 接口，则改用 SCLK、MOSI、CS、DC（可选 RES）四根信号线，另配电源与地。

各元件管脚连接（I²C 模式）：主机 MCU 的 SCL 脚接节点①、SDA 脚接节点②、正电源脚 VCC 接节点④ 的 +VDD、地脚 GND 接节点⑤；OLED 模组（SSD1306） 的 SCL 脚接节点①、SDA 脚接节点②、VCC 脚接节点④、GND 脚接节点⑤；两支上拉电阻 Rpu（常用 4.7 kΩ）一端均接节点③ 的 +VDD，另一端分别接节点①（SCL）与节点②（SDA），为开漏总线提供高电平。若改为 SPI 模式，则 MCU 的 SCK 脚接模组 SCLK、MOSI 脚接模组 MOSI、GPIO 接模组 CS 与 DC、GPIO 或复位脚接模组 RES，模组 VCC/GND 同样接节点④/⑤。

由此构成 MCU 经 I²C（或 SPI）总线向 OLED 驱动芯片写入命令与数据、由芯片刷新 GDDRAM 显存并驱动点阵显示的组态，用于显示字符与图形。

## 工作原理

MCU 通过总线向驱动芯片发送命令字节与数据字节；驱动芯片把收到的数据写入内部 GDDRAM 显存，再由其内部时序逻辑逐行刷新 OLED 像素，从而在屏幕上呈现文字与图像。

## 关键计算公式

- I²C 上拉电阻取值范围（保证上升沿斜率与驱动能力）：

Rmin=VDD−VOLIOL,  Rmax=tr0.8473 Cb

- I²C 时钟（标准/快速模式）：

fSCL≤400 kHz

- 一帧刷新所需时间（N 为帧字节数）：

tframe=N×8fSCL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rmin​ | 上拉电阻下限 | Ω |
| Rmax​ | 上拉电阻上限 | Ω |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| VOL​ | 输出低电平 | V |
| IOL​ | 输出低电平灌电流 | A |
| tr​ | 信号上升时间 | s |
| Cb​ | 总线寄生电容 | F |
| fSCL​ | 串行时钟频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 上拉电阻 R↑ → 上升沿变慢（tr 增大），高速模式下可能无法满足时序。

- 上拉电阻 R↓ → 低电平灌电流增大，功耗上升，过小可能超过器件 IOL 承受能力。

- 总线寄生电容 C↑ → 上升时间增大，可用最大时钟频率下降。

- fSCL↑ → 刷新更快，但对走线、上拉和主机时序要求更苛刻。

## 典型参数示例

- 取 VDD=3.3 V、VOL=0.4 V、IOL=3 mA：Rmin=3.3−0.43×10−3≈967 Ω，工程上常用 4.7 kΩ 上拉。

- 128×64 单色 OLED，一帧 N=1024 字节，fSCL=400 kHz：tframe=1024×8400×103≈20.5 ms。

## 常见器件型号

- 驱动芯片：SSD1306、SSD1315、SH1106。

- 模组：0.96 英寸 128×64 OLED（I²C/SPI 版）。

- 上拉/外设电平：常用 4.7 kΩ 上拉；电平转换可用 TXS0102（I²C 3.3 V↔5 V）。

## 注意事项

- OLED 模组工作电压多为 3.3 V，接 5 V 系统需确认容忍电平或加电平转换。

- I²C 的 SDA/SCL 必须接上拉电阻，否则总线无法输出高电平。

- 首次初始化需按驱动芯片手册发送完整的上电指令序列。

- 长时间静态高亮显示会加速 OLED 老化，建议加入屏保或移位显示。

## 参考资料

- Wikipedia: OLED。

- Wikipedia: I²C。

- SSD1306 数据手册（Solomon Systech）。

- 《嵌入式系统设计》相关章节。