# SPI 接口电路

## 拓扑描述

由 一个主设备 MCU（主机） 与 一个或多个从设备 U1、U2（如 W25Q64 Flash、ADXL345）组成的高速同步串行总线。电路共有 4 类关键节点：节点① 时钟线 SCK（MCU 的 SCK 脚与各从机 SCK 脚相连）；节点② 数据线 MOSI（主出从入，MCU 的 MOSI 脚与各从机 MOSI 脚相连）；节点③ 数据线 MISO（主入从出，各从机 MISO 脚与 MCU 的 MISO 脚相连）；节点④ 片选线 CSi（MCU 对每个从机各配一根独立的 CS 脚，分别接对应从机的 CS 脚）。另配电源与地。

各元件管脚连接：主设备 MCU 的 SCK 脚接节点①、MOSI 脚接节点②、MISO 脚接节点③、第 i 个从机的片选脚 CSi 接节点④、电源脚 VCC 接 +VDD、地脚 GND 接 GND；每个从机 的 SCK 脚接节点①、MOSI 脚接节点②、MISO 脚接节点③、CS 脚接属于它的节点④ 片选线、电源脚 VCC 接 +VDD、地脚 GND 接 GND。主机与从机的 MISO/MOSI 直连形成全双工环形移位，主从两端共地；速率高时在信号线上串接端接/匹配电阻抑制反射，从机片选 CS 通常低有效，未被选中的从机 CS 应拉高以防误选中。

由此构成”主机按片选逐从机选中、SCK 时钟同步移位、MOSI 与 MISO 全双工收发”的主从 SPI 组态，用于连接存储、传感器、显示等外设。

## 工作原理

主设备拉低对应从设备的 CS 后，在 SCK 时钟沿上同步移位收发数据：MOSI 由主向从发送，MISO 由从向主回传，每个时钟周期收发一位，寄存器环形移位实现全双工交换。

## 关键计算公式

- 最大总线时钟（受最高外设限制）：

fSCK(max)=1tSCK(min)

- 一个事务的传输时间（N 位数据）：

ttransfer=NfSCK=N×tSCK

- 带宽：

Bandwidth=fSCK (bps，单路)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fSCK​ | 串行时钟频率 | Hz |
| tSCK​ | 时钟周期 | s |
| N​ | 传输位数 | — |
| ttransfer​ | 一个事务耗时 | s |

## 元件调整影响

- SPI 时钟频率↑ → 传输更快，但对布线、串扰、从设备建立/保持时间要求更高。

- 片上拉/终端电阻改变 → 影响边沿斜率，阻值小则边沿陡、反射减小但功耗增加。

- 走线长度↑ → 寄生电容增大，最高可用时钟频率下降。

- 从设备数量↑ → 需要更多 CS 线，且总线负载电容增大。

## 典型参数示例

- fSCK=10 MHz、单次传输 N=8 位：ttransfer=810×106=0.8 μs。

- 传输 4096 字节（N=32768 位）、fSCK=1 MHz：t=32768106=32.77 ms。

## 常见器件型号

- 主设备：STM32F1/F4 系列、通用 GPIO 软件模拟。

- 从设备：W25Q64（Flash）、ADXL345（加速度计）、MCP3008（ADC）。

- 电平转换：74LVC245、TXB0104（3.3 V↔5 V）。

## 注意事项

- 需确认时钟极性（CPOL）与相位（CPHA）共四种模式与从设备一致。

- 片选 CS 通常低有效，多从机时各从机独占一根 CS 线。

- 速率高时注意串扰与走线等长，必要时加端接电阻。

- 未使用的从机 CS 需拉高，防止误选中。

## 参考资料

- Wikipedia: Serial Peripheral Interface。

- STM32 参考手册（SPI 章节）。

- 《嵌入式系统接口技术》相关章节。