# UART 串口电路

## 拓扑描述

由 MCU 的 UART 外设 与 对端设备（PC、传感器、另一 MCU）通过交叉连接的 TXD/RXD 组成异步串行通信链路，中间常加 电平转换器 U1（RS-232 用 MAX232、RS-485 用 MAX485）。电路共有 4 个关键节点：节点① 发送线（MCU 的 TXD 端，经电平转换后接到对端 RX）；节点② 接收线（MCU 的 RXD 端，经电平转换后接到对端 TX）；节点③ 共地线 GND；节点④ 电源节点 +VDD。

各元件管脚连接：MCU 的发送引脚 TXD 接节点①、接收引脚 RXD 接节点②、正电源脚 VCC 接节点④ 的 +VDD、地脚 GND 接节点③；对端设备 的 RX 脚接节点①、TX 脚接节点②、GND 接节点③，实现交叉连接（双方 TXD 接对方 RXD）；MAX232 的 T1IN 接 MCU 的 TXD、T1OUT 接对端 RX、R1IN 接对端 TX、R1OUT 接 MCU 的 RXD，其 VCC/V+、V− 接电源与地；MAX485 则将 A/B 差分对接到对端，RE/DE 方向脚由 MCU GPIO 控制。双方 GND 必须共地，TX 与 RX 交叉互联，且双方约定波特率、数据位、校验位与停止位。

由此构成”双方按约定波特率/数据位/校验位/停止位、无共享时钟的点对点异步串行通信”的 UART 组态，配合电平转换器实现 TTL 与 RS-232/RS-485 之间的电平匹配与传输。

## 工作原理

发送方按约定的位定时把数据逐位移位到 TXD 线上，先发起始位（拉低），再发数据位、可选校验位，最后发停止位（拉高）；接收方用本地时钟过采样检测起始位并对每个数据位中间采样，还原出并行数据。

## 关键计算公式

- 波特率与位周期：

tbit=1Baud

- 波特率发生器分频值（PCLK 为外设时钟）：

USARTDIV=fPCLKBaud×16

- 有效数据吞吐率：

Throughput=Baud×数据位数总位数

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Baud​ | 波特率 | bit/s |
| tbit​ | 位周期 | s |
| fPCLK​ | 外设时钟频率 | Hz |
| USARTDIV​ | 分频系数 | — |

## 元件调整影响

- 波特率↑ → 传输更快，但对时钟误差和信号质量更敏感，误码率上升。

- 主时钟误差↑ → 收发双方定时偏差增大，误差超限会导致通信失败。

- 信号线过长/电容过大 → 边沿变缓，最高可靠波特率下降。

- 校验位（奇/偶）选择 → 增加一位开销换取出错检测能力。

## 典型参数示例

- 波特率 9600 bps：tbit=19600≈104.2 μs。

- fPCLK=42 MHz、Baud =115200：USARTDIV=42×106115200×16≈22.79，取整后实际波特率误差在容限内。

## 常见器件型号

- 电平转换：MAX232（RS-232）、MAX485/SN75176（RS-485）、CH340G（USB 转串口）。

- 逻辑转换：74LVC1T45、TXS0102。

- 主控：STM32F1、STC89C52 等 UART 外设。

## 注意事项

- 两设备必须 TTL/RS-232 电平匹配，TTL 与 RS-232 之间不能直连。

- 收发双方的波特率误差通常需控制在 ±2% 以内。

- TXD 接对方 RXD（交叉连接），GND 必须共地。

- 使用含晶振或精准时钟源，避免内部 RC 振荡器温漂造成波特率失配。

## 参考资料

- Wikipedia: Universal asynchronous receiver-transmitter。

- MAX232 数据手册（Maxim/TI）。

- 《嵌入式系统接口技术》相关章节。