# PWM 型 DAC 电路

## 拓扑描述

由 PWM 数字信号源 PWM1、一阶 RC 低通滤波器（R1、C1，或高阶有源滤波）与 缓冲运算放大器 A1 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① PWM 输出节点（PWM1 的输出方波，高电平为 VCC）；节点② 滤波中间节点（R1 下端、C1 上端、A1 的同相输入 IN+ 三者相连，即 PWM 的直流分量）；节点③ 输出节点（A1 的输出 OUT 作为 Vout）；节点④ 地节点（C1 下端与 A1 的反相输入 IN− 接 GND）；节点⑤ PWM 高电平电源节点（PWM1 的高电平为 VCC）。

各管脚连接：PWM1 的输出端接节点①、其高电平参考接节点⑤（VCC）；R1 一端接节点①、另一端接节点②；C1 一端接节点②、另一端接节点④（GND）；A1 的 IN+ 接节点②、IN− 接节点④（GND，接成跟随器）、OUT 接节点③、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；若用高阶有源滤波，则在其后同样经 A1 缓冲输出。

由此构成”PWM 方波经 RC 低通取出直流分量、再由运放跟随缓冲输出”的 PWM 型 DAC 组态，输出 Vout=D⋅VCC，是最简单廉价的数模转换方式。

## 工作原理

占空比为 D 的 PWM 波其平均值为 DVCC。低通滤波器只保留直流（平均值）分量、滤除开关频率及其谐波，输出即为与占空比成正比的模拟电压。

## 关键计算公式

- 输出电压（理想）：

Vout=D⋅VCC

- 占空比：

D=tonT

- 分辨率（N 位 PWM 计数器）：

分辨率=VCC2N

- 滤波截止频率（RC 一阶）：

fc=12πRC

- 输出纹波（一阶 RC，近似）：

Vripple≈VCC2RC⋅fPWM

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| VCC​ | PWM 高电平电压 | V |
| T​ | PWM 周期 | s |
| ton​ | 高电平时间 | s |
| N​ | 计数位数 | bit |
| fPWM​ | PWM 频率 | Hz |

## 元件调整影响

- R、C 增大 → 滤波截止频率 fc 下降，纹波减小但电压建立（稳定）时间变长。

- PWM 频率 fPWM 升高 → 纹波减小，同等滤波要求下可用更小的 R、C，响应更快。

- 计数位数 N 增大 → 分辨率提高，量化误差变小。

- 纹波与建立时间相互制约，需在二者间折中取值。

## 典型参数示例

- 取 VCC=5 V、占空比 D=60%：Vout=0.6×5=3 V。

- 取 R=10 kΩ、C=1 μF、fPWM=20 kHz：Vripple≈52×104×1×10−6×2×104=12.5 mV。

## 常见器件型号

- 单片机 PWM 输出：STM32、AVR、ESP32 内置定时器。

- 后级运放缓冲：LM358、TL072。

- 滤波电容：X7R 多层陶瓷电容。

## 注意事项

- 输出纹波与建立时间成反比，低速高精度场合需高阶滤波或更高 PWM 频率。

- 输出阻抗较高，需接高输入阻抗缓冲（运放跟随器）。

- 分辨率受 PWM 时钟与滤波器共同限制，实际有效位数往往低于理论值。

## 参考资料

- Wikipedia: Pulse-width modulation。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- TI 应用笔记：Filter Design for PWM DAC。