# 逻辑电平匹配电路

## 拓扑描述

由 分压电阻网络 R1、R2（或随电路形态不同用二极管、缓冲器、上拉电阻）与 两侧逻辑器件（驱动端、接收端） 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入信号节点（一侧逻辑输出 Vin，如 5 V 逻辑）；节点② 匹配输出节点（R1 下端、R2 上端与接收端逻辑输入相连，即匹配后的 Vout）；节点③ 地节点（GND，接 R2 下端）；节点④ 上拉电源节点（VCC，上拉/缓冲抬升时接上拉电阻上端）。

各管脚连接：R1 一端接节点①（Vin）、另一端接节点②；R2 一端接节点②、另一端接节点③（GND）；接收端逻辑器件的输入接节点②。若为开路漏极上拉升压，则上拉电阻 Rpu 一端接节点④（VCC）、另一端接节点②；若用缓冲器，则其输入接节点①、输出接节点②、电源与地分别接对应逻辑电源和 GND；若用二极管钳位，则阳极接节点①、阴极接节点②。

由此构成”用电阻分压将高侧电压降低、或用上拉/缓冲将低侧电压抬升，使跨电压域逻辑电平相互匹配”的逻辑电平匹配组态，以最简单方式保证不同供电电压器件的逻辑阈值兼容。

## 工作原理

通过电阻分压（降压）或开路漏极配合上拉（升压），把一侧信号的逻辑高低电平移到另一侧器件可正确识别的范围内，保证跨电压域器件间逻辑电平兼容与可靠通信。

## 关键计算公式

- 电阻分压（降压）：

Vout=Vin⋅R2R1+R2

- 分压比选取：

VOH⋅R2R1+R2≥VIH(min)

- 分压网络等效输出阻抗：

Rout=R1∥R2=R1R2R1+R2

- 上拉电阻（开路漏极升压）：

Rpu≤tr2.2 Cload

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电平 | V |
| Vin​ | 输入电平 | V |
| VIH(min)​ | 高电平输入阈值 | V |
| R1,R2​ | 分压电阻 | Ω |
| Rpu​ | 上拉电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 分压比增大（R2 比例↑） → 输出电压抬高，需保证不超过目标器件高电平上限。

- 分压比减小 → 输出电压降低，过低会低于 VIH 判错。

- 分压电阻阻值增大 → 功耗降低，但输出阻抗上升、速度下降。

- 上拉电阻增大 → 功耗下降，但上升沿变慢。

## 典型参数示例

- 5V 驱动 3.3V 输入：取 R1=1 kΩ、R2=2 kΩ：Vout=5×23≈3.33 V。

- 网络输出阻抗 Rout=1×23≈0.67 kΩ。

## 常见器件型号

- 电阻：0603/0805 贴片电阻。

- 缓冲驱动器：74LVC、74AUP、SN74LVC1T45。

- 二极管（钳位用）：BAT54。

## 注意事项

- 纯分压只降压、不升压，且带宽受 RC 限制，高速时信号失真。

- 多路或需要双向时优先用专用电平转换芯片。

- 分压会耗静态电流，低功耗场合慎用。

## 参考资料

- Wikipedia: Logic level。

- TI 应用笔记：Understanding the LVC Logic Family。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。