# 高速电平转换电路

## 拓扑描述

由 专用高速电平转换缓冲器/方向控制驱动器 B1、两侧不同电源轨（低压 VDDL、高压 VDDH） 与 低寄生走线/终端匹配（Z0、终端电阻 Zterm） 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入信号节点（低压域逻辑输入 Vin）；节点② 驱动器输入节点（B1 的低压侧输入端口）；节点③ 驱动器输出节点（B1 的高压侧输出端口，即转换后的 Vout）；节点④ 高压电源节点（VDDH，接 B1 高压侧电源脚）；节点⑤ 低压电源节点（VDDL，接 B1 低压侧电源脚）；节点⑥ 参考/地节点（GND，接 B1 地脚与终端匹配参考）。

各管脚连接：B1 的输入脚接节点②、输出脚接节点③、高压侧电源脚接节点④（VDDH）、低压侧电源脚接节点⑤（VDDL）、地脚接节点⑥（GND），其方向控制脚（OE/方向端）接控制信号；Zterm（终端匹配）一端接节点③、另一端接节点⑥（GND 或终端轨），特性阻抗与走线 Z0 匹配；低压侧走线接节点①，高压侧走线接节点③。

由此构成”高速驱动器把低压域信号快速摆到目标电源轨、并经终端匹配抑制反射”的高速电平转换组态，用于几百 kHz 至数百 MHz 的单向或双向信号传输，需严格控制传播延时与信号完整性。

## 工作原理

输入经高速互补驱动级快速翻转，输出级把信号摆到目标电源轨，以很小的传播延时和上升沿传递。通过阻抗匹配终端抑制反射，保证高速下信号完整性与时序裕量。

## 关键计算公式

- 最大数据率（受传播延时限制）：

fmax≈12(tpd,HL+tpd,LH)

- 上升时间与带宽关系：

fBW≈0.35tr

- 特性阻抗匹配条件（无反射）：

Zterm=Z0

- 输出功耗（动态，随速率上升）：

P=CloadVDD2f

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| tpd​ | 传播延时 | s |
| tr​ | 上升时间 | s |
| fBW​ | 等效带宽 | Hz |
| Z0​ | 传输线特性阻抗 | Ω |
| Cload​ | 负载电容 | F |
| f​ | 工作频率 | Hz |
| P​ | 功耗 | W |

## 元件调整影响

- 负载电容减小 → 上升时间缩短、速度提高、动态功耗下降。

- 终端电阻与 Z0 匹配 → 抑制反射，减小过冲与振铃。

- 传播延时选小 → 可支持更高数据率。

- 走线过长或阻抗失配 → 反射增大，信号完整性与抖动变差。

## 典型参数示例

- 取 tpd,LH=tpd,HL=2 ns：fmax≈12(2+2)×10−9=125 MHz。

- 取 Cload=10 pF、VDD=1.8 V、f=100 MHz：P=10×10−12×1.82×108=3.24 mW。

## 常见器件型号

- 专用电平转换：TXB/LSF 系列、SN74AVC（TI）、NLSX 系列（onsemi）。

- 缓冲器：74LVC、74AUP 系列。

## 注意事项

- 高速时需处理传输线反射，必要时加串联/并联终端。

- 电源去耦要好，避免切换噪声耦合到信号。

- 双向高性能总线建议用带 OE/方向控制的专用收发器。

## 参考资料

- TI 产品页：TXB0104。

- Wikipedia: Signal integrity。

- Howard Johnson《High-Speed Digital Design》。