# MOSFET 电平转换电路

## 拓扑描述

由 一个 N 沟道 MOSFET（M1）、高压侧上拉电阻 Rpu1、低压侧上拉电阻 Rpu2 与 低压电源 VDD1、高压电源 VDD2 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 低压信号节点（VL，M1 的源极 S 与 Rpu2 下端相连）；节点② 高压信号节点（VH，M1 的漏极 D 与 Rpu1 下端相连）；节点③ 低压电源节点（VDD1，接 M1 的栅极 G 与 Rpu2 上端）；节点④ 高压电源节点（VDD2，接 Rpu1 上端）。

各管脚连接：M1 的栅极 G 接节点③（VDD1）、源极 S 接节点①（低压信号）、漏极 D 接节点②（高压信号）；Rpu2 一端接节点③（VDD1）、另一端接节点①（低压信号）；Rpu1 一端接节点④（VDD2）、另一端接节点②（高压信号）。

由此构成”栅极接低压电源、栅源电压被钳定、源与漏分别经上拉电阻接低/高压侧”的经典双向电平转换组态，导通时两侧互拉至低电平、截止时各归本侧电源，实现低压与高压逻辑间的双向自动电平匹配（如 I²C）。

## 工作原理

MOSFET 导通时把两侧拉到低电平；截止时两侧分别被各自上拉电阻拉回各自的电源电压。由于栅源电压钳定，两侧低电平相互跟随，而高电平各自等于本侧电源，从而实现双向、自动的电平转换。

## 关键计算公式

- MOSFET 导通条件（需 VGS>Vth）：

VGS≥Vth

- 低电平（导通时）：

VL(两侧)=ID⋅RDS(on)≈0

- 高电平：

VH1=VDD1, VH2=VDD2

- 上拉电阻下限（保证拉低，由灌电流决定）：

Rpu≥VDDIOL

- 上拉电阻上限（由上升时间决定）：

Rpu≤tr2.2 Cload

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VGS​ | 栅源电压 | V |
| Vth​ | 阈值电压 | V |
| RDS(on)​ | 导通电阻 | Ω |
| Rpu​ | 上拉电阻 | Ω |
| IOL​ | 低电平灌电流 | A |
| tr​ | 上升时间 | s |
| Cload​ | 负载电容 | F |

## 元件调整影响

- 上拉电阻增大 → 功耗下降，但上升沿变缓（上升时间变长），限制最高速率。

- 上拉电阻减小 → 上升加快，速率提高，但低电平时灌电流增大、功耗增加。

- 选 Vth 过大的 MOSFET → 低压侧无法可靠导通，需选用低压侧能开启的型号。

- 漏极/源极电容减小 → 开关速度提高。

## 典型参数示例

- 取 VDD=3.3 V、Cload=100 pF、要求 tr≤300 ns：Rpu≤300×10−92.2×100×10−12≈1.36 kΩ，实取 Rpu=1 kΩ。

- 关注 MOSFET 需在 VGS=3.3 V 时完全导通（选用 Vth≈1 V 的逻辑电平管）。

## 常见器件型号

- MOSFET：BSS138、2N7002（N 沟道逻辑电平管）。

- 上拉电阻：片内或 0603/0805 贴片电阻。

## 注意事项

- 常见用于 3.3V 与 5V 之间 I²C/SPI 信号的双向转换。

- 速率受上拉电阻与总线电容的 RC 时间常数限制，高速场合降低阻值或用专用电平转换芯片。

- 需确认 MOS 在低压侧栅压下的导通能力，避免高阻态不定。

## 参考资料

- NXP 应用笔记 AN10441（BSS138 电平转换）。

- Wikipedia: Level shifter。

- TI 应用笔记：Bidirectional Level Shifter。