# 步进电机驱动电路

## 拓扑描述

由 控制器（换相序列产生器）、功率级（两相双 H 桥驱动芯片，共八只功率开关管 Q1∼Q8） 与 两相步进电机绕组（A、B 两相） 组成，其中 Q1、Q2、Q3、Q4 构成 A 相 H 桥（左上、右上、左下、右下），Q5、Q6、Q7、Q8 构成 B 相 H 桥。电路共有 6 个关键节点：节点① 直流母线正端 Vdc+（电源正极与 Q1、Q2、Q5、Q6 的漏极 D 相连）；节点② 直流母线负端/地 GND（电源负极与 Q3、Q4、Q7、Q8 的源极 S 相连）；节点③ A 相开关节点 A+（Q1 源极 S、Q3 漏极 D、A 相绕组一端相连）；节点④ A 相开关节点 A−（Q2 源极 S、Q4 漏极 D、A 相绕组另一端相连）；节点⑤ B 相开关节点 B+（Q5 源极 S、Q7 漏极 D、B 相绕组一端相连）；节点⑥ B 相开关节点 B−（Q6 源极 S、Q8 漏极 D、B 相绕组另一端相连）。

各元件管脚连接：Q1/Q5 的 G 分别接 A/B 相左上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 分别接节点③/⑤（A+/B+）；Q2/Q6 的 G 分别接 A/B 相右上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 分别接节点④/⑥（A−/B−）；Q3/Q7 的 G 分别接 A/B 相左下驱动信号、D 分别接节点③/⑤（A+/B+）、S 接节点②地；Q4/Q8 的 G 分别接 A/B 相右下驱动信号、D 分别接节点④/⑥（A−/B−）、S 接节点②地；步进电机的 A 相绕组一端接节点③、另一端接节点④，B 相绕组一端接节点⑤、另一端接节点⑥。

由此构成”两相双 H 桥 + 斩波恒流”驱动组态，控制器按相序切换两相绕组电流的方向与大小，通过整步、半步或微步细分（斩波电路维持绕组电流恒定）使步进电机按固定步距角旋转并精确定位。

## 工作原理

按相序依次通断各绕组，每切换一次相序电机转过一个步距角；通过改变相电流大小与方向实现整步、半步或微步细分。斩波电路维持绕组电流恒定，克服绕组电感对高转速电流的抑制作用。

## 关键计算公式

- 步距角（整步）：

θs=360∘mNr

- 转速：

n=θsf360∘

- 绕组电压关系（斩波整流）：

Vphase=Iphase⋅Rphase+LΔIΔt

- 电流上升时间（近似）：

trise≈LRln11−Iset/Iss

- 微步电流设定：

Ik=Ipeaksin2πkNmicro

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| θs​ | 步距角 | 度 |
| m​ | 相数 | — |
| Nr​ | 转子齿数 | — |
| f​ | 脉冲频率 | Hz |
| n​ | 转速 | r/s |
| Iphase​ | 相电流 | A |
| Rphase,L​ | 相电阻/电感 | Ω, H |

## 元件调整影响

- 相电流增大 → 转矩增大，但发热与功耗增加。

- 供电电压升高 → 电流上升更快、高速性能好，但需斩波恒流避免过流。

- 微步细分提高 → 步距更细、运行更平滑、分辨率提高，但需更多 PWM 资源。

- 斩波频率降低 → 电流纹波增大、噪声增加。

## 典型参数示例

- 两相 m=2、转子齿数 Nr=50：θs=3602×50=1.8∘。

- 取 f=1000 Hz：n=1.8×1000360=5 r/s=300 r/min。

## 常见器件型号

- 驱动芯片：A4988、DRV8825、TMC2209（静音）、TB6600、L6470。

## 注意事项

- 高速时绕组电感限制电流上升，需提高供电电压并斩波恒流。

- 长时间保持大电流会发热，需设电流衰减或待机降流。

- 失步现象需通过加减速曲线与足够转矩裕量避免。

## 参考资料

- Wikipedia: Stepper motor。

- TI 产品页：DRV8825。

- Trinamic 应用笔记：TMC2209。