# 恒流 LED 驱动电路

## 拓扑描述

由 基准电压源 Vref、采样电阻 Rsense、误差放大器 A1 与 调整管 Q1（线性型，以 N 沟道 MOSFET/BJT 计）（或专用恒流 IC）构成的闭环恒流网络。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源正端 Vin（LED 串阳极）；节点② LED 串下节点（LED 串阴极与 Q1 漏极/集电极 C 相连）；节点③ 采样节点（Q1 源极/发射极 E、Rsense 上端、A1 采样输入三者相连）；节点④ 地 GND（Rsense 下端、A1 地、基准 Vref 负端相连）。

各元件管脚连接：LED 串 阳极接节点①电源正端、阴极接节点②LED 串下节点；Q1 漏极/集电极 C 接节点②、源极/发射极 E 接节点③采样节点、栅极/基极 B 接 A1 输出；Rsense 一端接节点③、另一端接节点④地；A1 的 IN− 接节点③采样节点、IN+ 接基准 Vref、OUT 接 Q1 栅极/基极、V+ 接节点①（正电源）、V− 接节点④（地/负电源）；基准 Vref 正端接 A1 的 IN+、负端接节点④地。

由此构成”闭环线性恒流”组态：A1 将采样电阻 Rsense 上的压降 Vsense=ILEDRsense 与基准 Vref 比较，调节调整管 Q1 导通程度使 ILED=Vref/Rsense 恒定，从而在电源电压与温度波动下保持 LED 电流稳定，避免亮度漂移或损坏。

## 工作原理

反馈回路检测采样电阻上的压降并与其内部的固定基准比较，偏差经误差放大器放大后控制调整管导通程度，从而把流过 LED 的电流稳定在设定值。电流设定值通常由采样电阻阻值决定。

## 关键计算公式

- 输出恒定电流（专用 IC）：

ILED=VrefRsense

- 采样电阻功耗：

PRs=ILED2×Rsense

- 采样电压：

Vsense=ILED×Rsense

- 线性型驱动管耗散（降压容余）：

Pdrop=(Vin−VF)×ILED

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ILED​ | 恒流输出电流 | A |
| Vref​ | IC 内部参考电压 | V |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| Vsense​ | 采样电压 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| VF​ | LED 总正向压降 | V |
| PRs​ | 采样电阻功耗 | W |
| Pdrop​ | 调节管耗散 | W |

## 元件调整影响

- 采样电阻 Rsense 减小 → 输出电流增大（ILED=Vref/Rsense）。

- 参考电压 Vref 越高 → 采样电阻压降越大，电流精度越高但采样损耗增大。

- 输入电压升高（线性型） → 调节管压降与发热增大，需保证散热。

- 采样电阻精度/温漂提高 → 电流稳定性与一致性改善。

## 典型参数示例

- 取 Vref=0.2 V、目标 ILED=1 A：Rsense=0.2/1=0.2 Ω，PRs=12×0.2=0.2 W。

- 取 Vref=0.1 V、Rsense=0.05 Ω：ILED=0.1/0.05=2 A。

## 常见器件型号

- 线性恒流 IC：LM317（恒流接法）、NCP3066、AL5809、CL2N3。

- 开关型恒流 IC：PT4115、LM3404、AL8860。

- 采样电阻：1206 / 2512 大功率低阻检流电阻（如 0.1 Ω 1%）。

## 注意事项

- 采样电阻需选用低温漂、功率充足的型号，否则电流漂移与发热影响精度。

- LED 串联数量需与输入电压范围匹配，保证调节管/开关管工作在线性可调范围。

- 开关型方案效率高，但需关注电感、续流二极管与纹波。

- LED 为电流器件，严禁直接用恒压源驱动而不限流。

## 参考资料

- Wikipedia: LED circuit。

- PT4115 / LM3404 / AL8860 数据手册。

- 《开关电源设计》（Abraham Pressman）。