# 米勒钳位电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由主功率 MOSFET Q1、钳位 MOSFET Q2 与栅极电阻 Rg 组成，钳位管也可内置在驱动器输出级。电路共有 5 个关键节点：节点① 驱动输出节点 VDRV（连 Rg 一端，接驱动器输出脚）；节点② 主功率管栅极节点 Vg（连 Rg 另一端、Q1 栅极与 Q2 漏极）；节点③ 主功率管源极节点 Vs（连 Q1 源极、Q2 源极，为钳位参考电位，通常为地或负压轨）；节点④ 漏极节点 VD（连 Q1 漏极，接母线/开关节点）；节点⑤ 钳位控制节点（连 Q2 栅极，受驱动逻辑控制）。

各元件管脚连接：Q1 的栅极 G 接节点②、源极 S 接节点③、漏极 D 接节点④；Q2 的漏极 D 接节点②、源极 S 接节点③、栅极 G 接节点⑤；Rg 一端接节点①、另一端接节点②。钳位管 Q2 跨接在 Q1 的栅极与源极之间，受驱动逻辑控制：在 Q1 关断期间 Q2 导通，把栅极短接到源极（或负压轨），为米勒耦合电流提供低阻泄放通道。

由此构成”栅源间并联受控钳位 MOSFET”的米勒钳位组态，在互补管导通、主功率管漏极电压快速上升时抑制 Cgd 耦合注入引起的栅压抬升，把栅压牢牢固定在源极电位，防止误导通与直通。

## 工作原理

当上管（或互补管）导通使下管漏极电压快速上升时，米勒电容 Cgd 会把 dv/dt 电流注入栅极，抬升栅压。钳位管在关断期间导通，为米勒电流提供低阻泄放通道，把栅压牢牢固定在源极电位，防止误开通。

## 关键计算公式

- 米勒耦合注入电流：

iCgd=Cgd⋅dVDSdt

- 无钳位时栅压抬升：

ΔVGS=Rg⋅Cgd⋅dVDSdt

- 钳位管导通电阻要求：

Rclamp≪VthiCgd

- 钳位有效条件：

Rclamp⋅iCgd<Vth

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Cgd​ | 栅漏（米勒）电容 | F |
| dVDS/dt​ | 漏源电压摆率 | V/s |
| iCgd​ | 米勒注入电流 | A |
| Rg​ | 栅极电阻 | Ω |
| Rclamp​ | 钳位管导通电阻 | Ω |
| Vth​ | 阈值电压 | V |

## 元件调整影响

- 钳位管导通电阻减小 → 钳位更有效，防误开通更强。

- 去掉/禁用钳位 → 高速 dv/dt 下栅压抬升，可能直通。

- R_g 增大 → 米勒抬升更明显，更需要钳位。

- 钳位驱动时序错误（与关断不同步） → 钳位失效或妨碍正常开通。

## 典型参数示例

- 取 Cgd=500 pF、dVDS/dt=20 V/ns：iCgd=500×10−12×20×109=10 A。

- 取 Rg=10 Ω（无钳位）：ΔVGS=10×500×10−12×20×109=100 V（远超阈值，必须钳位或负压关断）。

## 常见器件型号

- 带米勒钳位的驱动：UCC21520、ADuM4135、ISO5852S。

- 分立钳位管：2N7002、BSS138（小信号 MOSFET）。

## 注意事项

- 钳位管动作必须与主功率管关断严格同步，且死区内有效。

- 钳位管栅极驱动由驱动器内部逻辑控制，优先选用集成米勒钳位的驱动芯片。

- 对 GaN 等低阈值器件，米勒钳位与负压关断往往需联合使用。

- 布局上钳位管尽量靠近主功率管栅极、源极，减小寄生电感。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA618（栅极驱动与米勒钳位）。

- ADI ADuM4135 数据手册（集成米勒钳位）。

- Wikipedia: Miller effect。