# 自举电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由自举二极管 D、自举电容 C 与高侧驱动器供电引脚（VB/VS） 组成，构成给悬浮高侧开关供电的浮动供电网络。电路共有 4 个关键节点：节点① 低侧电源节点 VCC（连 D 阳极，与低压电源相连）；节点② 自举上端节点 VB（连 D 阴极与 C 一端，接高侧驱动器电源脚 VB）；节点③ 开关/浮动地节点 VS（连 C 另一端与高侧驱动器浮动地脚 VS，即高侧 MOSFET 源极、半桥开关节点）；节点④ 地节点（低压电源地与下管源极）。

各元件管脚连接：D 阳极接节点①、阴极接节点②；C 一端接节点②、另一端接节点③；高侧驱动器的供电脚 VB 接节点②、浮动地脚 VS 接节点③，其输出脚接高侧 MOSFET 栅极；下管导通开关节点被拉到地，VCC 经 D 给 C 充电，节点② 抬高到约 VCC−VF 之上。

由此构成”二极管 + 电容自举供电”的浮地电源组态，为悬浮的高侧开关提供高于源极的驱动电压：下管导通时充电，上管导通时由电容维持高侧驱动供电，实现高侧 MOSFET 可靠开通；100% 占空比或长期不开关时会失去自举能力。

## 工作原理

当下管导通、开关节点被拉到地时，VCC 经自举二极管对自举电容充电；下管关断、上管导通时，电容上的电荷维持高侧驱动供电，把栅极抬高到源极之上，实现高侧 MOSFET 的可靠开通。

## 关键计算公式

- 自举电容稳态电压：

VBS=VCC−VF−VLS(on)

- 自举电容最小取值：

Cboot≥IQ,max⋅ton,max+QgΔVBS

- 自举电容总电荷需求：

Qtot=Qg+QLS+Iqbs⋅ton

- 自举二极管反向电压：

VR≥Vbus,max

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VBS​ | 自举电容电压 | V |
| VF​ | 自举二极管正向压降 | V |
| VLS(on)​ | 下管导通压降 | V |
| Qg​ | 高侧栅极电荷 | C |
| Iqbs​ | 高侧驱动静态电流 | A |
| ton​ | 高侧导通时间 | s |

## 元件调整影响

- 自举电容增大 → 电压跌落小、驱动稳定，但启动/恢复时间变长。

- 自举电容过小 → 高侧长导通时电压跌落，驱动不足。

- 自举二极管反向恢复慢 → 高频下损耗增大、引入噪声。

- 下管导通时间不足 → 自举电容无法充分充电，须保证足够充电时间。

## 典型参数示例

- 取 VCC=12 V、VF=0.6 V、VLS(on)=0.2 V：VBS=12−0.6−0.2=11.2 V。

- 取 IQ,max=1 mA、ton,max=50 μs、Qg=30 nC、ΔVBS=0.5 V：Cboot≥1×10−3×50×10−6+30×10−90.5=160 nF。

## 常见器件型号

- 自举二极管：UF4007、1N4148（小电流）、STTH 系列（快恢复）。

- 半桥驱动（带自举）:IR2110、IR2104、UCC27714。

- 自举电容：X7R 贴片电容（0.1~10 μF）。

## 注意事项

- 自举电容容量要按最长导通时间校核，保证电压跌落不超限。

- 自举二极管须为快恢复型，反向耐压 ≥ 母线电压。

- 100% 占空比或长期不开关时将失去自举能力，需额外充电电路或隔离电源。

- 初次上电时需先导通下管为自举电容充电。

## 参考资料

- Infineon AN-978（IR2110 应用笔记：自举原理）。

- TI 应用笔记 SLUA887（自举电容计算）。

- Wikipedia: Bootstrap capacitor。