# 数字温度传感器电路

## 拓扑描述

由 一枚数字温度传感器芯片（内部集成温度敏感元件、ADC 与数字接口）、上拉电阻 Rp（数据/时钟各一只）与 去耦电容 C 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源节点 VDD（芯片 VDD 脚、各上拉电阻上端与 C 一端接 +VDD）；节点② 接地节点 GND（芯片 GND 脚与 C 另一端接地）；节点③ 数据线节点 SDA（芯片数据脚、SDA 上拉电阻下端与主控数据端相连）；节点④ 时钟线节点 SCL（芯片时钟脚、SCL 上拉电阻下端与主控时钟端相连；若为 1-Wire 单总线则数据与时钟共用一根并配一只强上拉）。

各元件管脚连接：芯片的 VDD 接节点①、GND 接节点②、SCL 接节点④、SDA 接节点③；Rp（SDA） 一端接节点①、另一端接节点③；Rp（SCL） 一端接节点①、另一端接节点④；去耦电容 C 一端接节点①、另一端接节点②。

由此构成单芯片数字测温组态，感温、ADC 量化与校准全部在片内完成，通过 I²C（或 SPI/1-Wire）串行总线直接输出温度数字码，外部只需供电、上拉与去耦，无需运放调理。

## 工作原理

芯片内部的温度敏感单元（如基于 PN 结或迟延线）把温度量转为模拟电压/频率，再经片内 ADC 量化为二进制数字，最后按协议时钟由串行总线读回主控。信号链路全程在片内完成，抗干扰好、精度由芯片决定。

## 关键计算公式

- 数字量转换为摄氏温度（以 12 位、0.0625 °C/LSB 为例）：

T=CODE16

- 分辨率（LSB 对应的温度步长）：

ΔT=FS2n

- 传感器供电去耦电容转折频率（估算）：

fc=12πRC

- I²C 上拉电阻取值范围（兼顾速率与功耗）：

Rpu=VDD−VOLIOL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| T​ | 摄氏温度 | °C |
| CODE​ | 传感器输出的二进制温度码 | — |
| ΔT​ | 最小分辨的温度步长 | °C |
| FS​ | 传感器满量程温度范围 | °C |
| n​ | ADC 位数 | bit |
| Rpu​ | I²C 上拉电阻 | Ω |
| IOL​ | 漏极开路灌电流 | A |

## 元件调整影响

- 分辨率位数 n 增大 → ΔT 变小，测温更精细，但单次转换时间变长、CODE 数值范围变大。

- 满量程 FS 固定、n 增大 → 由 ΔT=FS/2n，最小温步按 2n 反比缩小。

- 上拉电阻 Rpu 增大 → 总线上升沿变慢、最高通信速率下降、动态功耗下降；Rpu 减小 → 速率与抗干扰提高，但灌电流增加、功耗上升。

- 去耦电容 C 增大 → 高频噪声对地旁路更好，但上电建立时间变长。

- 供电去耦转折频率 fc=1/(2πRC) 由电源内阻与旁路电容共同决定，增大电容可压低转折点、滤除更多电源纹波。

## 典型参数示例

- 取 n=12、FS=128 °C（−55 ~ +125 °C 量程）：ΔT=128/212=0.03125 °C，即常用的 0.0625 °C/LSB 的 11 位分级。

- 典型 12 位输出 CODE=400：T=400/16=25 °C。

- 取 VDD=3.3 V、VOL=0.4 V、IOL=3 mA：Rpu=(3.3−0.4)/0.003≈967 Ω，常取 1 ~ 4.7 kΩ。

## 常见器件型号

- 数字温度传感器（I²C）：TMP102、TMP112、ADT7420、SHT3x（温湿度）。

- 数字温度传感器（1-Wire）：DS18B20。

- 数字温度传感器（SPI）：LMT01、MAX31855（热电偶数字接口）。

- 上拉电阻：1% 0603/0402 贴片电阻；去耦电容：100 nF X7R。

## 注意事项

- 数字接口总线（I²C/SPI/1-Wire）需按协议接上拉电阻，多个器件时注意地址冲突。

- 传感器远离大功率发热源并保证良好热接触，芯片自带发热会导致自热误差。

- 电源去耦电容应尽量靠近芯片电源引脚，减小供电纹波引起的转换噪声。

- 1-Wire 器件总线上拉要强（常 4.7 kΩ）以保证寄生供电时的驱动能力。

## 参考资料

- TI 数据手册：TMP112 / TMP102 Digital Temperature Sensor。

- Wikipedia: Digital temperature sensor / 1-Wire。

- 《传感器技术基础》。