# NTC 热敏电阻测温电路

## 拓扑描述

由 NTC 热敏电阻 RNTC、固定电阻 R 与 ADC 采样端 组成分压网络，另接参考电压 Vref 与地 GND。电路共有 3 个关键节点：节点① 参考电压节点（接参考电压 Vref，与 R 的上端相连）；节点② 分压输出节点（R 的下端、RNTC 的上端与 ADC 采样输入三者相连，作为输出 Vout）；节点③ 接地节点（RNTC 的下端接地 GND）。

各元件管脚连接：R 一端接节点①、另一端接节点②；RNTC 一端接节点②、另一端接节点③；ADC 采样输入接节点②，读取分压电压 Vout。

由此构成”NTC 接下臂、R 接上臂”的分压测温组态，输出 Vout=Vref⋅RNTCR+RNTC，随 NTC 阻值（温度）变化而单调变化，用于低成本测温。

## 工作原理

NTC 阻值随温度升高而降低（负温度系数）。温度变化引起 RNTC 改变，使分压点电压 Vout 随之变化，ADC 读取电压后经 B 参数公式反算温度。

## 关键计算公式

- 分压输出：

Vout=Vref⋅RNTCR+RNTC

- NTC 阻值与温度的 B 参数关系：

RNTC(T)=R25⋅expB1T−1T25

- 由阻值反算温度：

1T=1T25+1BlnRNTCR25

- 自热功耗：

PNTC=V2RNTC

- 自热温升：

ΔT=PNTCKdiss

（Kdiss 为耗散常数，单位 mW/°C；需保证 ΔT 远小于允许的测温误差）

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RNTC​ | NTC 阻值 | Ω |
| R25​ | 25 °C 标称阻值 | Ω |
| B​ | 材料常数 | K |
| T​ | 绝对温度 | K |
| Vref​ | 参考电压 | V |
| Vout​ | 分压输出电压 | V |

## 元件调整影响

- R 增大 → 高温段（NTC 变小）电压变化更剧烈，提高该段分辨率。

- R = RNTC（工作点） → 该温度附近线性化最好、灵敏最高。

- B 值增大 → 温阻变化更陡，测温灵敏度更高。

- 流过 NTC 电流过大 → 自热误差增大，精度下降。

## 典型参数示例

- 取 R25=10 kΩ、B=3950、R=10 kΩ、Vref=3.3 V，在 25 °C 时 RNTC=10 kΩ：Vout=3.3×1010+10=1.65 V。

- 在 100 °C（T=373 K）：

RNTC=10k⋅exp​39501373−1298≈696 Ω

- ，

Vout=3.3×69610696≈0.215 V

- 。

## 常见器件型号

- NTC：NTC 10K B3950、MF52、Epcos B57861 系列。

- 参考/上拉电阻：1% 金属膜电阻。

## 注意事项

- 通过限流或分压设计使 NTC 自热误差可忽略。

- B 参数公式在有限温区近似，宽温区需查表或 Steinhart-Hart 方程。

- 用与 NTC 同规格电阻与稳定基准源，提高 ADC 采样精度。

- 长引线时注意抗干扰与 ADC 输入滤波（并联小电容）。

## 参考资料

- Wikipedia: Thermistor。

- 《传感器与检测技术》教材。

- Murata NTC 数据手册。