# 颜色传感器电路

## 拓扑描述

由 发光管 LED（白光或 RGB，照射目标）、三个带 R/G/B 滤光片的 光电二极管 DR、DG、DB、三路 通道跨阻放大器（或积分器）AR、AG、AB 与 ADC 组成。三个通道结构相同，以 R 通道为例共有 3 个关键节点：节点① 虚地输入节点（DR 一端、AR 的反相输入端 IN− 与反馈电阻 Rf 一端相连）；节点② 接地节点（DR 另一端与 AR 的同相输入端 IN+ 接地 GND）；节点③ 输出节点（AR 的输出端 OUT 与 Rf 另一端相连，送 ADC 得到 R 分量）。G、B 通道结构与 R 通道相同，分别得到 G、B 分量。

各元件管脚连接：LED 为三通道共用的照射光源；DR 两端分别接节点①、节点②；AR 的 IN− 接节点①、IN+ 接节点②、OUT 接节点③、正电源 V+ 接 +VCC、负电源 V− 接 −VEE；Rf 一端接节点①、另一端接节点③；其余 DG、DB 通道及 AG、AB 按相同接法，三路输出分别送 ADC。若采用积分型，则用反馈电容 Cint 替代 Rf。

由此构成”RGB 分光 + 单通道跨阻放大（或积分）“的颜色测量组态，三通道输出电压分别正比于反射光的 R、G、B 分量为 Vch=Ip,ch⋅Rf，经归一化 r=RR+G+B 等判断物体颜色，用于色彩识别与分拣。

## 工作原理

LED 照射物体，物体按自身颜色选择性反射不同波长，带 RGB 滤光片的光电二极管分别检出红、绿、蓝分量的光强，得到三路与对应颜色强度成比例的电压，据此判断物体颜色。

## 关键计算公式

- 单通道输出电压：

Vch=Ip,ch⋅Rf

- 颜色归一化比值：

r=RR+G+B, g=GR+G+B, b=BR+G+B

- 积分模式（若采用积分放大）：

Vout=Ip⋅tintCint

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vch​ | 单通道输出电压 | V |
| Ip,ch​ | 通道光电流 | A |
| Rf​ | 反馈/跨阻电阻 | Ω |
| R,G,B​ | 三通道色分量值 | — |
| tint​ | 积分时间 | s |
| Cint​ | 积分电容 | F |

## 元件调整影响

- R_f ↑ → 各通道增益增大，量程灵敏度提高，但易饱和与受噪声影响。

- LED 亮度/电流 ↑ → 反射信号增强，识别更稳定，但应避免反射过强饱和。

- 积分时间 ↑（积分型）→ 灵敏度提高，适合暗色物体，但响应变慢。

- 白平衡失调（RGB 增益不一致）会导致颜色判断偏差。

## 典型参数示例

- 取某通道 Ip=2 μA、Rf=100 kΩ：Vch=2×10−6×105=0.2 V。

- 归一化：若 R=1.0、G=0.5、B=0.5（归一化读数），则 r=1.02.0=0.5，g=b=0.25。

## 常见器件型号

- 颜色传感器：TCS34725、TCS3200、AS7341（AMS）。

- 照明：白光 LED、RGB LED。

## 注意事项

- 反射式测量受物体表面光泽、距离和外界环境光影响，需做白平衡校准与封装遮光。

- TCS3200 采用方波频率输出，需外接定时器测频；TCS34725 为 I²C 数字输出。

- 环境光会引入偏移，需开启内部积分与减背景光功能。

- 不同批次 LED 与传感器需重新标定。

## 参考资料

- TI/AMS TCS34725 数据手册。

- Wikipedia: Color sensor。