# 开关型霍尔电路

## 拓扑描述

由 开关型霍尔传感器 H1（内部集成霍尔元件、放大器与施密特触发器，集电极开路输出）与 上拉电阻 RP 组成，输出送 MCU。电路共有 3 个关键节点：节点① 电源节点（H1 的 VCC 脚与 RP 的上端一起接 +VCC）；节点② 接地节点（H1 的 GND 脚接地）；节点③ 输出节点（H1 的 OUT 脚、RP 的下端与 MCU 输入相连，作为数字输出）。

各元件管脚连接：H1 的 VCC 接节点①、GND 接节点②、OUT（集电极开路）接节点③；RP 一端接节点①、另一端接节点③；MCU 输入接节点③。当外磁场超过动作阈值 BOP 时内部比较器经迟滞翻转、OUT 拉低/抬升，越过释放阈值 BRP 时恢复。

由此构成”开关型（数字迟滞输出）+ 集电极开路带上拉”的霍尔测量组态，磁场过/欠动作点产生数字开关电平，配合 RP（RP=VCC−VOLIsink）可测速与限位。

## 工作原理

磁场由弱变强越过动作点 BOP 时，内部比较器经施密特迟滞翻转，输出电平改变；磁场回落越过释放点 BRP 时恢复。迟滞 BHYS=BOP−BRP 保证输出不抖动。

## 关键计算公式

- 迟滞宽度：

BHYS=BOP−BRP

- 上拉电阻选择：

RP=VCC−VOLIsink

- 转速换算（m 为每转磁极数）：

n=60fm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| BOP​ | 动作磁感应强度 | T |
| BRP​ | 释放磁感应强度 | T |
| BHYS​ | 迟滞宽度 | T |
| RP​ | 上拉电阻 | Ω |
| Isink​ | 输出灌电流 | A |
| f​ | 输出脉冲频率 | Hz |
| n​ | 转速 | r/min |

## 元件调整影响

- 上拉电阻 R_P ↓ → 输出上升沿更快、驱动能力更强，但灌电流与功耗增大。

- 上拉电阻 R_P ↑ → 功耗降低，但信号沿变缓、抗干扰变差。

- 磁铁强度/距离 → 决定磁场是否可靠越过动作点，磁铁太远则不动作。

- 迟滞由器件内部决定，固定不可调。

## 典型参数示例

- 取 VCC=5 V、VOL=0.2 V、Isink=4 mA：RP=5−0.24×10−3=1.2 kΩ（常用 1~10 kΩ）。

- 转盘 4 个磁极、输出频率 f=100 Hz：n=60×1004=1500 r/min。

## 常见器件型号

- 开关型霍尔：SS411A、A3144、OH3144、SS41F、US1881（带锁存）。

## 注意事项

- 区分单极、双极（锁存）开关型：锁存型输出状态保持到反向磁场出现。

- 集电极开路输出必须外接上拉电阻才能得到高电平。

- 注意磁场极性与安装方向，磁铁与器件距离需保证磁场越过动作点。

- 输出为数字信号，适合测速、限位，不适合模拟定位。

## 参考资料

- Honeywell/Allegro SS41F、A3144 数据手册。

- Wikipedia: Hall effect sensor。