# 霍尔电流检测电路

## 拓扑描述

由 带气隙的环状磁芯（被测电流 Ip 的一次导体从中穿过聚磁）、恒流偏置的霍尔元件 H1（四个端子：偏置电流端 I+、I− 与感测电压端 V+、V−）、差分放大器 A1 与 ADC 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 偏置正节点（偏置恒流源正端与 H1 的 I+ 相连）；节点② 偏置回流节点（H1 的 I− 与恒流源回流端相连）；节点③ 感测正端（H1 的 V+ 与 A1 的同相输入端 IN+ 相连）；节点④ 感测负端（H1 的 V− 与 A1 的反相输入端 IN− 相连）；节点⑤ 输出节点（A1 的 OUT 与 ADC 输入相连，作为 Vout）。

各元件管脚连接：恒流源正端接节点①、回流端接节点②；H1 的 I+ 接节点①、I− 接节点②、V+ 接节点③、V− 接节点④；A1 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点④、OUT 接节点⑤、正电源 V+ 接 +VCC、负电源 V− 接 −VEE；ADC 输入接节点⑤。被测电流 Ip 在磁芯气隙中产生 B∝Ip，H1 输出 VH=KHIcB。

由此构成”磁芯聚磁 + 恒流偏置霍尔元件 + 差分放大”的隔离式电流测量组态，输出 Vout=S⋅Ip，交直流均可、天然电气隔离，用于电流测量。

## 工作原理

被测电流 Ip 在磁芯中产生磁感应强度 B，气隙中的霍尔元件在恒流偏置下输出霍尔电压 VH=KH⋅Ic⋅B；由于 B∝Ip，故 VH∝Ip，经放大调理后即可线性反映被测电流。

## 关键计算公式

- 霍尔电压：

VH=KH⋅Ic⋅B

- 磁芯气隙磁感应强度（N 为线圈匝数、l 为气隙）：

B=μ0NIpl

- 输出电压与灵敏度：

Vout=S⋅Ip

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VH​ | 霍尔电压 | V |
| KH​ | 霍尔灵敏度系数 | V/(A·T) |
| Ic​ | 霍尔偏置电流 | A |
| B​ | 磁感应强度 | T |
| μ0​ | 真空磁导率（4π×10−7） | H/m |
| Ip​ | 被测电流 | A |
| S​ | 系统灵敏度 | V/A |

## 元件调整影响

- 气隙 l ↓ / 磁芯匝数 N ↑ → B 增大，灵敏度提高，但易磁饱和。

- 霍尔偏置电流 I_c ↑ → V_H 增大，灵敏度提升，但功耗与噪声上升。

- 后级放大增益 ↑ → 输出电压增大，量程减小。

- 磁芯材料磁导率越高，聚磁越好，但饱和电流越低。

## 典型参数示例

- 设 Ip=10 A 通过单匝穿过带气隙磁芯，若测得 B=20 mT、KH=5 V/(A·T)、Ic=5 mA：VH=5×5×10−3×20×10−3=0.5 mV（需经放大）。

- 若系统设计灵敏度 S=0.1 V/A，则 Ip=10 A 时 Vout=1 V。

## 常见器件型号

- 集成霍尔电流传感器：ACS712、ACS758、ACS770。

- 霍尔元件：SS49E（线性）、Allegro 系列。

## 注意事项

- 开环霍尔传感器精度受磁芯剩磁、温漂影响，高精度需闭环（磁平衡）霍尔方案。

- 注意量程与磁饱和：电流过大时输出饱和失真。

- 霍尔元件偏置电流不宜过大，避免自热漂移。

- 交流/直流均可测量，天然具有电气隔离能力。

## 参考资料

- Allegro ACS712 数据手册。

- Wikipedia: Hall effect sensor。

- 《传感器与检测技术》。