# MEMS陀螺仪电路

## 拓扑描述

由 MEMS 科里奥利振动陀螺仪传感内核（一个被驱动做简谐振动的质量块，当绕敏感轴旋转时产生垂直于振动方向与转轴的科里奥利力，带动检测电容变化）与 片上信号调理与接口电路（C/V 转换、放大、解调、ADC 与 SPI/I²C 接口逻辑，作为一个单片集成电路芯片实现）组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 供电节点 VDD（芯片供电脚 VCC/VDD 与片外去耦电容一端相连）；节点② 地节点 GND（芯片地脚 GND/VSS、去耦电容另一端与系统地相连）；节点③ I²C 数据节点 SDA（芯片 SDA/SDI 脚与一片外上拉电阻下端相连，为主控双向数据线）；节点④ I²C 时钟节点 SCL（芯片 SCL/SPC 脚与另一片外上拉电阻下端相连，为主控时钟线）；节点⑤ 地址/数据输出节点 SDO/ALT（芯片 SDO/ALT 脚，I²C 时接 VDD 或 GND 决定从机地址，SPI 时作为数据输出 MISO）；节点⑥ 片选与中断节点（芯片 CS 片选脚与 INT1/INT2 中断输出脚）。

各元件管脚连接：MEMS 检测电容传感元件的一端接片内调制激励、另一端作为解调与 C/V 转换的传感桥臂；片上调理电路把该电容变化经 C/V 转换、放大、同步解调与 ADC 数字化后，再经接口输出；去耦电容一端接供电节点 VDD、另一端接地节点 GND；芯片 VCC/VDD 接供电节点 VDD、GND/VSS 接地节点 GND、SDA/SDI 接 I²C 数据节点 SDA、SCL/SPC 接 I²C 时钟节点 SCL、SDO/ALT 接地址/数据输出节点 SDO/ALT、CS 接片选与中断节点中的片选端、INT1/INT2 接该节点的中断输出端（部分型号的 DRDY 数据就绪脚亦接主控中断）；两片 上拉电阻上端接供电节点 VDD、下端分别接 SDA 与 SCL 数据/时钟线上。

由此构成”MEMS 科里奥利振动陀螺仪传感内核 + 片上 C/V 转换、放大、解调与 ADC + SPI/I²C 数字接口”的集成传感与数字输出组态，输出与角速度成比例的数字量。

## 工作原理

质量块以频率驱动做简谐振动，当器件绕敏感轴旋转时产生科里奥利力 F=2mv×Ω，使检测质量块发生与角速度成正比的位移，电容检测电路测出该位移并转换为角速度输出。

## 关键计算公式

- 科里奥利力：

Fc=2mvΩ

- 输出与角速度：

Vout=S⋅Ω

- 分辨率：

Ωres=2 Range2N

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Fc​ | 科里奥利力 | N |
| m​ | 质量块质量 | kg |
| v​ | 振动速度 | m/s |
| Ω​ | 角速度 | rad/s |
| S​ | 灵敏度 | LSB/(°/s) |
| Range​ | 量程 | °/s |

## 元件调整影响

- 量程配置 ↑ → 可测更快旋转，但分辨率降低。

- 输出数据率 ODR ↑ → 响应快，噪声与功耗增大。

- 去耦不良 → 电源噪声增大角速度噪声（尤其低通滤波后仍存在）。

- 敏感轴正交性偏差导致交叉耦合，安装与校准需注意。

## 典型参数示例

- 量程 ±250 °/s、16 位输出：Ωres=2×250216≈0.0076 °/s。

- 灵敏度 S=131 LSB/(°/s) 时，Ω=100 °/s 对应 13100 LSB。

## 常见器件型号

- MEMS 陀螺仪：L3GD20、ITG-3200、MPU6050/MPU9250（含加速度计）。

## 注意事项

- 陀螺仪存在零偏与零偏温漂，需上电稳定与零偏校准。

- 积分角速度求角度会随时间累积漂移，需与加速度计/磁力计融合。

- 机械振动、电源噪声会引入误差，注意减振与去耦。

- 注意量程选择，超过量程会饱和。

## 参考资料

- ST L3GD20 数据手册。

- Wikipedia: Gyroscope。