# 旋转编码器电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：由旋转编码器 U1（增量式或绝对式）、上拉电阻 Ru、去抖滤波电容 Cf 与 主控 MCU（计数器/正交解码） 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 编码器供电节点（编码器 VCC 脚，接电源）；节点② 编码器地节点（编码器 GND 脚，接地）；节点③ A 相输出节点（A 相信号，经上拉与滤波后送 MCU）；节点④ B 相输出节点（B 相信号）；节点⑤ Z 相/数字接口节点（增量式 Z 零位信号，绝对式为其多位数字数据脚）；节点⑥ MCU 计数/解码输入节点（接 A/B 相）。

各元件管脚连接：编码器 U1 的 VCC 脚接供电节点①、GND 脚接地节点②、A 相脚接 A 相输出节点③、B 相脚接 B 相输出节点④、Z 相（或数字数据）脚接 Z 相/数字接口节点⑤；上拉电阻 Ru（A、B、Z 各一支）一端接供电节点①、另一端接相应输出节点③/④/⑤；去抖电容 Cf（A、B 各一支）一端接相应输出节点、另一端接地节点②；MCU 的 A/B 输入脚接 A、B 相输出节点③/④，定时器/正交解码器做计数与判向，电源脚接供电节点①、地脚接地节点②。

由此构成”编码器输出 A、B 两相正交脉冲（及 Z 零位），经 RC 上拉去抖后送 MCU 正交解码计数”的增量位置组态（绝对式则由多位数字码直读角度）。

## 工作原理

增量编码器光栅转动时，A、B 两路输出相位差 90° 的脉冲；通过 A、B 的先后关系判断转向，累计脉冲数得到转角。绝对式则输出与角度一一对应的多位码。

## 关键计算公式

- 角度与脉冲数关系：

θ=2πNpP

- 转速与脉冲频率：

n=60 fpP

- 分辨率（每脉冲对应角度）：

Δθ=2πP

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| θ​ | 转角 | rad |
| Np​ | 累计脉冲数 | 无量纲 |
| P​ | 每转脉冲数（PPR） | 1/转 |
| fp​ | 脉冲频率 | Hz |
| n​ | 转速 | r/min |

## 元件调整影响

- 每转脉冲数 P 增大 → 角度分辨率 Δθ 提高。

- 上拉电阻减小 → 波形边沿更陡、抗干扰强，但功耗增大。

- 滤波电容增大 → 去抖效果好，但会限制最高可测脉冲频率。

- MCU 定时器分频降低（计数频率提高） → 可测最高转速提高。

## 典型参数示例

- P=1024 的编码器，累计 Np=256 个脉冲：θ=2π×2561024=π2 rad（90°）。

- 转速 n=3000 r/min、P=1024：脉冲频率 fp=3000×102460=51200 Hz=51.2 kHz。

## 常见器件型号

- 增量编码器：EC11（旋转开关型）、Omron E6B2、Autonics E40S。

- 光电编码器：常用：按需选型。

## 注意事项

- A、B 两相需正交解码方可判向，仅计单相脉冲无法区分正反转。

- 机械触点型编码器（如 EC11）需消抖，否则计数会多跳。

- 高速时注意计数频率上限与边沿上升时间，必要时用硬件正交计数器。

## 参考资料

- Wikipedia: Rotary encoder / Incremental encoder。

- 《传感器与检测技术》教材。

- Omron E6B2 数据手册。