# 电位器位置检测电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：由一个直线或旋转电位器 RP 作为分压传感元件，必要时配 基准电压/上拉电阻 与 后续缓冲（运放跟随器） 或 ADC（也可直接送比较器/模拟表头）。电路共有 4 个关键节点：节点① 上端节点（电位器一端接电源或基准电压 Vref）；节点② 下端节点（电位器另一端接地 GND）；节点③ 抽头输出节点（滑动端输出 Vout）；节点④ 缓冲/ADC 节点（Vout 经跟随器后的输出，接 ADC 输入或直接驱动比较器/表头）。

各元件管脚连接：电位器 RP 一端接上端节点①、另一端接下端节点②、滑动端（抽头）接抽头输出节点③；基准电压源 正端接上端节点①、负端接地节点②；上拉/下拉电阻（若用）一端接上端节点①或抽头、另一端接相应节点；运放跟随器 的 IN+ 接抽头输出节点③、IN− 与 OUT 短接（单位增益）、OUT 接缓冲输出节点④、V+ 接电源、V− 接地节点②；ADC 输入 或 比较器/表头 接缓冲输出节点④（或直接接抽头输出节点③）。

由此构成”电位器两端接 Vref 与地、滑动端分压输出与行程成正比，经跟随器/ADC（或比较器）转换”的电阻分压位置检测组态，输出 Vout=Vref⋅R2/(R1+R2)。

## 工作原理

电位器触点把电阻膜分成两段，滑动端电压为两段电阻对电源的分压。当滑片移动时分段比例改变，输出电压随位置线性变化，实现位置—电压的转换。

## 关键计算公式

- 输出电压与位置关系（线性电位器）：

Vout=Vref⋅R2R1+R2

- 位置比例（行程归一化）：

R2R1+R2=xL

- 分辨率（由 ADC 位数决定）：

Δx=L2N

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 抽头输出电压 | V |
| Vref​ | 电源/基准电压 | V |
| R1, R2​ | 触点两侧电阻 | Ω |
| x​ | 当前机械位置 | m |
| L​ | 总行程/总电阻 | m |
| N​ | ADC 位数 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 总电阻 R1+R2 增大 → 分压网络功耗减小，但输出阻抗增大、后级加载误差变大。

- 总电阻减小 → 驱动能力强、噪声小，但静态功耗增大。

- Vref 增大 → 输出摆幅增大、信噪比提高，但不得超过 ADC 量程。

- ADC 位数 N 增加 → 位置分辨率 Δx 提高。

## 典型参数示例

- 10 kΩ 电位器接 Vref=5 V，滑片位于中点（R2=R1=5 kΩ）：Vout=5×510=2.5 V。

- 若行程 L=100 mm，配 12 位 ADC（212=4096）：位置分辨率 Δx=1004096≈0.024 mm。

## 常见器件型号

- 旋转电位器：B10K 线性电位器、3296 多圈微调、Bourns 3386。

- 直线电位器（滑杆）：常用：按需选型。

## 注意事项

- 后级输入阻抗应远大于电位器输出阻抗，否则引入非线性误差，必要时加运放跟随器。

- 触点长期滑动会磨损，产生接触噪声与跳变，需消抖或软件滤波。

- 输出受温度与端到端容差影响，要求高精度时选低温度系数线绕/导电塑料电位器。

## 参考资料

- Wikipedia: Potentiometer。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。