# 红外测距电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：由红外发光二极管 IR LED（D1）、发射驱动电路（驱动管与限流电阻）、光电二极管/光敏三极管或一维 PSD（D2）、接收放大电路 与 ADC/定时 MCU 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 发射节点（IR LED 一端、接驱动输出）；节点② 限流/地节点（IR LED 另一端经限流电阻接电源或地）；节点③ 接收信号节点（光电二极管/PSD 输出端）；节点④ 放大输入节点（接收信号送放大器输入端）；节点⑤ 解调/ADC 输入节点（放大输出经同步解调或直接送 ADC）；节点⑥ 地节点。

各元件管脚连接：IR LED（D1） 一端接发射节点①、另一端经限流电阻接电源或地；发射驱动管 集电极接发射节点①、发射极接地、基极接 MCU 的调制驱动脚；光电二极管/PSD（D2） 阳极接地或接偏压、阴极接接收信号节点③，并经负载电阻或跨阻放大接放大输入节点④；接收放大器 输入接放大输入节点④、输出接解调/ADC 输入节点⑤、电源与地接 ±VCC/GND；MCU 调制输出脚接发射驱动、ADC 输入脚接解调/ADC 输入节点⑤、地脚接地节点⑥。

由此构成”IR LED 调制发射、光电/PSD 接收并放大、经 ADC/定时 MCU 解算距离”的红外测距组态，反射强度法按 Ir∝1/d2、三角法按 d=fB/x 解算距离。

## 工作原理

反射强度法通过测量反射回光的光电流/电压估算距离（光越近越强）；三角测距法利用镜头使反射光在 PSD 上成像位置随距离移动，由像点位置解算距离。调制发射可抗环境光干扰。

## 关键计算公式

- 反射光强与距离（平方反比，反射强度法近似）：

Ir∝1d2

- 三角测距（简化几何关系）：

d=f⋅Bx

- 光电二极管输出电流：

Iph=Rλ⋅Pr

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ir​ | 反射光强 | 任意（相对） |
| d​ | 被测距离 | m |
| f​ | 接收镜头焦距 | m |
| B​ | 发射-接收基线距离 | m |
| x​ | PSD 像点偏移 | m |
| Rλ​ | 响应度 | A/W |
| Pr​ | 接收光功率 | W |

## 元件调整影响

- IR LED 驱动电流增大 → 发射光强增大，量程增大但功耗与发热增加。

- 接收放大增益增大 → 弱信号（远距）灵敏度提高，但噪声与饱和风险上升。

- 三角法基线 B 或焦距 f 增大 → 近距离分辨率提高，但量程与机械尺寸改变。

- 调制频率提高 → 抗环境光与荧光干扰能力增强（需接收端同步解调）。

## 典型参数示例

- 三角测距取 f=8 mm=8×10−3 m、B=5 mm=5×10−3 m、像点偏移 x=0.4 mm：d=8×10−3×5×10−30.4×10−3=0.1 m。

- 反射强度法输出随 1/d2 变化，距离从 10 cm 增至 30 cm 时接收光强约降至 1/9。

## 常见器件型号

- 三角测距模块：GP2Y0A21、GP2Y0A02（Sharp，PSD 型）。

- 集成接近/环境光芯片：VL6180X。

- IR LED：TSAL6100；光电二极管/三极管：常用：按需选型。

## 注意事项

- 环境光（阳光、白炽灯）是主要干扰，务必用调制发射 + 带通/解调接收。

- 目标反射率与颜色严重影响反射强度法精度；黑色低反射目标量程骤降。

- 发射/接收需加光隔离，防止近距离饱和与串扰。

## 参考资料

- Wikipedia: Infrared sensor / Proximity sensor。

- Sharp GP2Y0A21 数据手册。